# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های بتن آرمه

فهرست

- معرفی پروژه

- معرفی آئین نامهها

- نرم افزارهای مورد استفاده

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت کف

- محاسبه ضریب زلزله

- معرفی هندسه سازه

- معرفی مصالح مورد استفاده

- معرفی مقاطع

- معرفی الگوهای بارگذاری

- معرفی ترکیبات بارگذاری

- مدلسازی سازه

- معرفی بارهای وارده بر سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

- معرفی اثر P-Delta

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- تحلیل سازه

- تحلیل دستی سازه

- طراحی سازه

- طراحی دستی اعضا

- کنترل های سازه

- طراحی فونداسیون

- برآورد ریالی

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | شیراز |
| کاربری | اداری |
| تعداد طبقات | 6 |
| سیستم باربر ثقلی | دال بتنی |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی |
| شکل پذیری | متوسط |
| نوع فونداسیون | نواری |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ACI 318-14 |
| طراحی فونداسیون | مبحث هفتم |
| بارگذاری و طراحی لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| سقف دال بتنی | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| ضوابط اجرایی سازه | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| بارگذاری آسانسور | مبحث 15 ویرایش 1392 |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1398 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ETABS 2016 |
| طراحی فونداسیون | SAFE 2016 |
| کنترل های سازه | Excel 2016 |
| دفترچه محاسبات | Word 2016 |

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت آن

- بنا به صورت پروژه دال بتنی انتخاب شده است.

- محاسبه ضریب زلزله

الف) محاسبه ضریب زلزله

- معرفی هندسه سازه

فاصله آکس ها (سازه سمت چپ)

فاصله آکس ها (سازه سمت راست بالا)

فاصله آکس ها (سازه سمت راست پایین)

تراز طبقات (سازه سمت چپ)

تراز طبقات (سازه سمت راست بالا)

تراز طبقات (سازه سمت راست پایین)

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=23500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد S340 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 340 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×340=425 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |
| مصالح – میلگرد S400 |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات میلگردها

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد S340 در نرم افزار

تعریف میلگرد S400 در نرم افزار

- معرفی مقاطع

ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

- معرفی الگوهای بارگذاری

| الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |  |
| Dead | Dead | 1 |  | بار مرده |
| Live | Live | 0 |  | بار زنده |
| Lroof | Roof Live | 0 |  | بار زنده بام |
| Snow | Snow | 0 |  | بار برف |
| Mass | Other | 0 |  | بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| EXAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتX |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| EYAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتY |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله در سازه ما بار قائم زلزله وجود ندارد.

فراخوانی تر کیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EXAll | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EXAll | -1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon24 | EY | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon25 | EY | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon26 | EXAll | 1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon27 | EXAll | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |

- مدلسازی سازه

سازه سمت چپ

سازه سمت راست بالا

سازه سمت راست پایین

- بارهای وارد بر سازه

### جزئیات کف دال بتنی طبقات

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 285 | 592 |  |

### جزئیات کف دال بتنی بام

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 350 | 686 |  |

### جزئیات دیوار نمادار (تراورتن)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 200 | 600 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| سنگ تراورتن | 30 | 2400 | 72 |
| مجموع مشخصه‌ها | 300 | 319 |  |

### جزئیات دیوار بدون نما

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 200 | 600 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| مجموع مشخصه‌ها | 270 | 247 |  |

### جزئیات دیوار تیغه بندی

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| دیوار بلوک سیمانی 10 | 100 | 1300 | 130 |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| مجموع مشخصه‌ها | 150 | 220 |  |

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

### جزئیات دیوار اطراف راه پله

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| دیوار بلوک سیمانی 15 | 150 | 1300 | 195 |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| مجموع مشخصه‌ها | 190 | 279 |  |

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.6×2)=1600 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1600+30004=1150 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :7×75×2=1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×2)=640 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+640=1690 kgf>1152 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16904=422.5 kgf

بار زنده حداقل: 360×1.6×2=1152 kgf

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-15) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-15- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-15- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

4-13- اختصاص دیافراگم

سازه سمت چپ

سازه سمت راست بالا

سازه سمت راست پایین

- تحلیل سازه

تحلیل یکدهم دهانه و پرتال

Dead Loads

| ST6 | 2429.38 | 2402.85 | 3394.89 | 0 | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST5 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 16 |
| ST4 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 12.8 |
| ST3 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 9.6 |
| ST2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 6.4 |
| ST1 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 3.2 |

Dead Load Analyze 0.1Span

Roof Live Loads

Live Loads

| ST6 | 281.25 | 277.5 | 417.75 | 0 | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST5 | 375 | 370 | 557 | 0 | 16 |
| ST4 | 375 | 370 | 557 | 0 | 12.8 |
| ST3 | 375 | 370 | 557 | 0 | 9.6 |
| ST2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 6.4 |
| ST1 | 375 | 370 | 557 | 0 | 3.2 |

Live Load Analyze 0.1Span

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه سمت چپ

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه سمت راست بالا

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب G

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب H

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب I

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه سمت راست بالا

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب G

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب H

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب J

طراحی دستی اعضا:

طراحی تیر برای بارهای خمشی وارده

برای این منظور از نتایج نرم افزار استفاده کرده و آنها را با نتایج دستی کنترل خواهیم نمود که برای نمونه یک تیر انتخاب شده که نتایج آن برای خمش در زیر آورده شده است:

در ابتدا از نتایج برداشته شده بایستی مقادیر لنگر منفی را برداشت نموده که در شکل فوق مشخص است:

Mu-=-5273350.22 kgf.cm

همچنین مقادیر تنش تسلیم آرماتورها و مقاومت فشاری بتن به شرح زیر میباشد:

fc=250kgfcm2
fy=4000kgfcm2

ابعاد مقطع نیز بصورت زیر خواهد بود:

عمق موثر ( d ) برابر است با فاصله مرکز دورترین آرماتور کششی مقطع تا دورترین تار فشاری مقطع که در قسمت فوق محاسبه گردید.

در این مرحله لازم است تا کنترل های لازم را انجام دهیم تا ببینیم مقطع را بایستی بصورت تک آرمه یا دوبل آرمه طراحی کنیم:

طراحی بر اساس آئین نامه ACI318-14

طراحی برای لنگر منفی

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=58-582-2× -5273350.220.85×250×0.9×45=11.76 cm

β1=0.85

c=aβ1=11.760.85=13.84 cm

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-5273350.220.9×4000×58-11.762=28.1 cm2

نتیجه طراحی دستی برابر نتیجه برداشت شده از نرم افزار میباشد.

طراحی دستی ستون

در این مرحله میخواهیم یک نمونه ستون را طراحی کرده و نتیجه را با نرم افزار مقایسه کنیم و به همین منظور یک ستون را انتخاب کرده و نتایج نرم افزار آن را استخراج مینمائیم که در قسمت زیر آورده شده است:

ex=MyP=1982210.31217063.65=9.13 cm

ey=MxP=7687242.63217063.65=35.41 cm

ex<ey

eeqy=ey+αeylxly

Pufc'Ag=217063.65250×65×65=0.205≤0.4

α=0.5+Pufc'Agfy+28007000=0.5+0.2054000+28007000=0.685

eeqy=35.41+0.685×9.1360×60=41.66 cm

Mueq=Pu×eeqy=217063.65×41.66=9042871.66 Kgf.cm

با مراجعه به نمودارهای اندرکنش سازه در کتاب دکتر داود مستوفی نژاد مقدار درصد آرماتور برابر 2/3 درصد بدست میآید که کمی با نتیجه نرم افزار اختلاف دارد.

- کنترل های سازه

کنترل نظم پیچشی- سازه سمت چپ

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00431 | 0.004252 | 1.014 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.004787 | 0.004253 | 1.126 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.004901 | 0.004251 | 1.153 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003854 | 0.003844 | 1.002 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.004036 | 0.003845 | 1.05 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.004015 | 0.003844 | 1.045 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006746 | 0.006663 | 1.012 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00751 | 0.006663 | 1.127 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.007674 | 0.006663 | 1.152 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006131 | 0.006115 | 1.003 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006416 | 0.006116 | 1.049 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006381 | 0.006113 | 1.044 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.007239 | 0.007161 | 1.011 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.008078 | 0.007161 | 1.128 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.008233 | 0.007161 | 1.15 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006563 | 0.006545 | 1.003 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006868 | 0.006547 | 1.049 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006829 | 0.006544 | 1.044 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.007173 | 0.007103 | 1.01 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00802 | 0.007103 | 1.129 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.00816 | 0.007103 | 1.149 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006532 | 0.006513 | 1.003 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006835 | 0.006515 | 1.049 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006795 | 0.006512 | 1.043 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006338 | 0.006279 | 1.009 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.007096 | 0.006279 | 1.13 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.007214 | 0.006279 | 1.149 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005814 | 0.005797 | 1.003 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006083 | 0.005799 | 1.049 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006047 | 0.005796 | 1.043 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003576 | 0.003543 | 1.009 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00401 | 0.003543 | 1.132 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.004078 | 0.003543 | 1.151 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00334 | 0.003331 | 1.003 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003494 | 0.003332 | 1.049 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.003474 | 0.00333 | 1.043 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

کنترل نظم پیچشی- سازه سمت راست بالا

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00397 | 0.003583 | 1.108 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00444 | 0.003721 | 1.193 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003499 | 0.003446 | 1.016 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003958 | 0.00357 | 1.109 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.004544 | 0.00374 | 1.195 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.003429 | 0.0034 | 1.008 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00595 | 0.005443 | 1.093 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006645 | 0.005642 | 1.178 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005256 | 0.005243 | 1.002 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005943 | 0.005429 | 1.095 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006808 | 0.005676 | 1.199 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005286 | 0.005182 | 1.02 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006532 | 0.005933 | 1.101 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.007294 | 0.006155 | 1.185 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005771 | 0.005711 | 1.01 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00653 | 0.005922 | 1.103 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.007479 | 0.006197 | 1.197 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005714 | 0.005647 | 1.012 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00652 | 0.005906 | 1.104 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.007279 | 0.006128 | 1.188 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005761 | 0.005684 | 1.013 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00652 | 0.005898 | 1.105 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.007468 | 0.006174 | 1.191 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005672 | 0.005622 | 1.009 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005668 | 0.005163 | 1.098 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006324 | 0.005354 | 1.181 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005012 | 0.004973 | 1.008 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005667 | 0.005157 | 1.099 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006485 | 0.005393 | 1.193 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.004992 | 0.00492 | 1.014 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00306 | 0.002832 | 1.081 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003412 | 0.002932 | 1.164 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.002757 | 0.002732 | 1.009 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00306 | 0.002829 | 1.082 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.0035 | 0.002953 | 1.185 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00279 | 0.002706 | 1.031 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

2-16) کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

سازه سمت چپ

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.532 | 0.7599 | 0.000004875 | 0.7599 | 0.000004875 |
| Modal | 2 | 1.469 | 0.00001067 | 0.7641 | 0.7599 | 0.7641 |
| Modal | 3 | 1.354 | 0.002 | 0.0004 | 0.7619 | 0.7645 |
| Modal | 4 | 0.517 | 0.1311 | 0.000001548 | 0.893 | 0.7645 |
| Modal | 5 | 0.5 | 0.000002951 | 0.1301 | 0.893 | 0.8946 |
| Modal | 6 | 0.46 | 0.0004 | 0.0001 | 0.8934 | 0.8947 |
| Modal | 7 | 0.275 | 0.0428 | 0.00002023 | 0.9362 | 0.8947 |
| Modal | 8 | 0.273 | 0.0000255 | 0.0368 | 0.9363 | 0.9315 |
| Modal | 9 | 0.241 | 0.0007 | 0 | 0.9369 | 0.9315 |
| Modal | 10 | 0.224 | 5.887E-07 | 0.0169 | 0.9369 | 0.9484 |
| Modal | 11 | 0.216 | 0.0111 | 0 | 0.948 | 0.9484 |
| Modal | 12 | 0.204 | 0.00001874 | 0.000002085 | 0.948 | 0.9484 |
| Modal | 13 | 0.163 | 0.0247 | 0 | 0.9727 | 0.9484 |
| Modal | 14 | 0.161 | 0 | 0.0247 | 0.9727 | 0.9731 |
| Modal | 15 | 0.152 | 0 | 0.00003923 | 0.9727 | 0.9732 |
| Modal | 16 | 0.115 | 0.0148 | 0 | 0.9875 | 0.9732 |
| Modal | 17 | 0.114 | 6.275E-07 | 0.0145 | 0.9875 | 0.9876 |
| Modal | 18 | 0.107 | 0.000006381 | 0.0000152 | 0.9875 | 0.9876 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 532/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 469/1 ثانیه

در سازه سمت چپ در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

سازه سمت راست بالا

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.426 | 0.3765 | 0.3755 | 0.3765 | 0.3755 |
| Modal | 2 | 1.364 | 0.1699 | 0.1668 | 0.5463 | 0.5424 |
| Modal | 3 | 1.177 | 0.2119 | 0.216 | 0.7582 | 0.7583 |
| Modal | 4 | 0.47 | 0.0704 | 0.067 | 0.8286 | 0.8253 |
| Modal | 5 | 0.449 | 0.0303 | 0.0334 | 0.8589 | 0.8587 |
| Modal | 6 | 0.4 | 0.0333 | 0.0336 | 0.8922 | 0.8923 |
| Modal | 7 | 0.238 | 0.0265 | 0.0251 | 0.9187 | 0.9174 |
| Modal | 8 | 0.229 | 0.0145 | 0.0157 | 0.9332 | 0.9332 |
| Modal | 9 | 0.208 | 0.0096 | 0.0097 | 0.9428 | 0.9429 |
| Modal | 10 | 0.147 | 0.0152 | 0.0143 | 0.958 | 0.9572 |
| Modal | 11 | 0.143 | 0.0112 | 0.012 | 0.9692 | 0.9692 |
| Modal | 12 | 0.13 | 0.0021 | 0.0021 | 0.9713 | 0.9713 |
| Modal | 13 | 0.101 | 0.0084 | 0.008 | 0.9797 | 0.9793 |
| Modal | 14 | 0.099 | 0.0071 | 0.0075 | 0.9868 | 0.9868 |
| Modal | 15 | 0.09 | 0.0003 | 0.0004 | 0.9872 | 0.9872 |
| Modal | 16 | 0.075 | 0.0069 | 0.0061 | 0.994 | 0.9933 |
| Modal | 17 | 0.075 | 0.0059 | 0.0066 | 0.9999 | 0.9999 |
| Modal | 18 | 0.067 | 0.0001 | 0.0001 | 1 | 1 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 426/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 426/1 ثانیه

در سازه سمت راست بالا در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

سازه سمت راست پایین

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.447 | 0.7604 | 0.000001345 | 0.7604 | 0.000001345 |
| Modal | 2 | 1.391 | 0.00000252 | 0.7626 | 0.7604 | 0.7626 |
| Modal | 3 | 1.267 | 0.0001 | 0.0011 | 0.7606 | 0.7636 |
| Modal | 4 | 0.485 | 0.1328 | 0 | 0.8934 | 0.7636 |
| Modal | 5 | 0.471 | 7.471E-07 | 0.1311 | 0.8934 | 0.8948 |
| Modal | 6 | 0.431 | 0.00002831 | 0.0002 | 0.8934 | 0.8949 |
| Modal | 7 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.9434 | 0.8949 |
| Modal | 8 | 0.245 | 5.381E-07 | 0.0494 | 0.9434 | 0.9443 |
| Modal | 9 | 0.225 | 0.00001304 | 0.0001 | 0.9434 | 0.9444 |
| Modal | 10 | 0.158 | 0.0281 | 7.078E-07 | 0.9715 | 0.9444 |
| Modal | 11 | 0.156 | 9.301E-07 | 0.0275 | 0.9715 | 0.9719 |
| Modal | 12 | 0.143 | 0.000009145 | 0.00003907 | 0.9715 | 0.972 |
| Modal | 13 | 0.11 | 0.0156 | 0.000001728 | 0.9872 | 0.972 |
| Modal | 14 | 0.109 | 0.000002013 | 0.0153 | 0.9872 | 0.9873 |
| Modal | 15 | 0.1 | 0.000005863 | 0.00002089 | 0.9872 | 0.9873 |
| Modal | 16 | 0.082 | 0.0128 | 0.00001401 | 1 | 0.9873 |
| Modal | 17 | 0.082 | 0.00001477 | 0.0127 | 1 | 1 |
| Modal | 18 | 0.076 | 0.000005221 | 0.00001701 | 1 | 1 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 447/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 391/1 ثانیه

در سازه سمت راست بالا در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

سازه سمت چپ:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002287 | 0.002256 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002083 | 0.002078 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003501 | 0.003457 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003249 | 0.003241 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003681 | 0.003641 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003417 | 0.003408 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003575 | 0.003539 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003341 | 0.003332 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003109 | 0.003079 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002932 | 0.002923 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001746 | 0.001729 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001678 | 0.001674 |

سازه سمت راست بالا:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002248 | 0.002014 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000487 | 0.000253 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000487 | 0.00025 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002246 | 0.002009 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003289 | 0.002989 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.00061 | 0.00031 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000611 | 0.000306 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003289 | 0.002984 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003546 | 0.0032 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003548 | 0.003196 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003476 | 0.003129 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003478 | 0.003126 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002975 | 0.002694 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002976 | 0.002692 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001594 | 0.001469 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001595 | 0.001468 |

سازه سمت راست پایین:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002164 | 0.002156 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001998 | 0.001987 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003307 | 0.003293 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003114 | 0.003098 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003516 | 0.003502 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003313 | 0.003296 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003429 | 0.003415 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00325 | 0.003234 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002982 | 0.002969 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002851 | 0.002837 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001659 | 0.001652 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001615 | 0.001608 |

دریفت هر سه سازه مجاز میباشد.

- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست پی سازه سمت چپ

نشست پی سازه سمت راست بالا

نشست پی سازه سمت راست پایین

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

تنش پی سازه سمت چپ

تنش پی سازه سمت راست بالا

تنش پی سازه سمت راست پایین

- برش پانچینگ فونداسیون

برش پانچ پی سازه سمت چپ

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

برش پانچ پی سازه سمت راست بالا

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

برش پانچ پی سازه سمت راست پایین

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

برآورد

کارهای فولادی با میلگرد

- سازه سمت چپ

∅10هزینه =15528.8×75700=1175530160 Rial

∅20هزینه =37673.6×68600=2584408960 Rial

∅16هزینه =40724.9×68600=2793728140 Rial

∅14هزینه =13774.4×68600=944923840 Rial

∅25هزینه =24074.1×68600=1651483260 Rial

- سازه سمت راست بالا

∅12هزینه =19884.5×75700=1505256650 Rial

∅20هزینه =109063.5×68600=7481756100 Rial

∅16هزینه =40341×68600=2767392600 Rial

∅10هزینه =20258.2×75700=1533545740 Rial

∅25هزینه =43333.3×68600=2972664380 Rial

∅14هزینه =26574.2×68600=1822990120 Rial

- سازه سمت راست پایین

∅20هزینه =8723×68600=598397800 Rial

∅16هزینه =40388.5×68600=2770651100 Rial

∅10هزینه =15413.4×75700=1166794380 Rial

∅25هزینه =24074.1×68600=142283260 Rial

بتن درجا

- سازه سمت چپ

درجا بتن هزینه=(393.2)×2265300 =890715960 Rial

- سازه سمت راست بالا

درجا بتن هزینه=(647.7)×2265300 =1467234810 Rial

- سازه سمت راست پایین

درجا بتن هزینه=(393.2)×2265300 =890715960 Rial