مقدمه

مشخصات مقاطع

مشخصات مصالح

مدلسازی در نرم افزار

گام اول) ماژول Part

نخستین قدم در مدلسازی المان در نرم افزار آباکوس مشخص نمودن و تعریف کردن بخشهای مختلف مدلسازی میباشد که بایستی به نرم افزار معرفی نمود، در مقاله حاضر المانهای لازمه برای مدلسازی به شرح زیر میباشد:

ماژول Part در نرم افزار

با استفاده از دستور Create Part المانهای مورد نظر خود را خواهیم ساخت.

واحد انتخابی برای طول متر و برای نیروها نیوتن میباشد.

تعریف مقاطع

مقطع تیر

مقطع ستون

گاست پلیت

صفحه ستون

مهاربند

سخت کننده تیر

سخت کننده ستون

گام دوم) ماژول Property

در این ماژول قصد داریم مصالح مورد نیاز را تعریف نموده و مقاطع لازمه را ساخته و به المانهای تعریف شده اختصاص دهیم تا در نرم افزار در تحلیل ماهیت المانها رار بتواند شناسایی کند.

- تعریف مصالح

- تعریف فولاد (در این قسمت باید مشخصات حرارتی فولاد را وارد نماییم)

- ساخت مقاطع

در این قسمت ضخامت مربوط به هریک از اجزای مقاطع را وارد میکنیم.

- اختصاص مقاطع

در این بخش بایستی مقاطع ساخته شده را به المانهای تعریف شده اختصاص دهیم.

اختصاص مقاطع به المانها

گام سوم) ماژول Assembly

در این بخش بایستی المانهای ساخته شده را بهم نصب نمائیم که برای این منظور بصورت زیر عمل خواهیم نمود.

برای ساخت این مقطع ابتدا ستون را با دستور Create Instance فراخوانی خواهیم نمود.

فراخوانی مقاطع در قسمت Assembly

بعد از Assembly کردن حال نوبت به این میرسد تا مقاطع را به همدیگر Merge کرده تا یک قاب به هم پیوسته باشند.

قبل از اینکه مقاطع را بهم Merge کنیم بهتر است از مدل یک کپی بگیریم تا مدل خام اولیه برایمان باقی بماند تا در مراحل بعدی درصورت وجود اشتباه باز بتوانیم از این فایل به عنوان فایل مرجع استفاده کنیم.

گام چهارم) ماژول Mesh

یکی از مزیتهای اصلی مدلسازی در آباکوس به نسبت برخی نرم افزارهای دیگر همین ماژول مش بندی میباشد که هم تنوع زیادی در نوع مش بندی داشته هم اینکه با ابعاد مختلف میتوان این کار را انجام داد.

ابتدا با دستور Seed part instance وارد تنظیمات مش بندی خواهیم شد.

- در قسمت Object چون در بخش Assembly بصورت Dependent مدلسازی کرده بودیم حالت Part بایستی انتخاب شود و مش بندی یکبار برای هر یک از مقاطع جداگانه داده شود.

وارد نمودن ابعاد مش بندی

- ابعاد مش بندی را بصورت فرضی برایر 50 میلیمتر در نظر گرفتهایم.

اعمال مش به المانها

در انتها مش بندی را چک میکنیم تا مشکلی نداشته باشد.

دستور Verify mesh

Verify mesh

گام پنجم) ماژول Step

ابتدا نوع آنالیز را مشخص مینمائیم که برای این منظور از دستور Create step تنظیمات لازمه را انجام خواهیم داد.

در این پروژه آنالیز حرارتی میباشد.

گام ششم) ماژول Load

- تعریف شرایط مرزی (تکیه گاه)

دستور ایجاد شرایط مرزی

پروتکل بارگذاری حرارتی

دمای اولیه را 20 سانتی گراد در نظر میگیریم.

گام هفتم) ماژول Job

در این بخش بایستی اول یک Job مناسب برای مدل بسازیم.

ساخت Job

و در آخر میتوانیم با استفاده از Job manager مدل خود را تحلیل نمائیم.

تحلیل

در شکل بالا زمان تحلیل 3600 میباشد که با پروتکل بارگذاریمون یکی هست و هم چنیه هیچ ارروری در این قسمت تحلیل نداریم.

نتایج

تنش ها تحت پروتکل بارگذاری حرارتی

همانگونه که مشاهده میشود در تیر پیوند و مهاربندها مقدار تنش تحت پروتکل حرارتی بیشتر میباشد.

جابهجایی تحت پروتکل بارگذاری حرارتی

برش پایه در کف ستون ها

سایر نتایج را میتوان از این قسمت برداشت کرد.