| پروژه متره (1) موضوع: پی کنی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | محور A | 1 | 74/12 | 5/1 | 1 | --- | 11/19 | 11/19 | متر مکعب |
| 2 | محور B (مورب) | 1 | 16/7 | 5/1 | 1 | --- | 74/10 | 74/10 | متر مکعب |
| 3 | محور C | 1 | 63/7 | 5/1 | 1 | --- | 445/11 | 445/11 | متر مکعب |
| 4 | محور D | 1 | 62/12 | 5/1 | 1 | --- | 93/18 | 93/18 | متر مکعب |
| 5 | محور 1 | 1 | 4/5 | 5/1 | 1 | --- | 1/8 | 1/8 | متر مکعب |
| 6 | محور 2 (مورب) | 1 | 08/5 | 5/1 | 1 | --- | 62/7 | 62/7 | متر مکعب |
| 7 | محور 3 | 1 | 78/4 | 5/1 | 1 | --- | 17/7 | 17/7 | متر مکعب |
| 8 | محور 4 (مورب) | 1 | 77/5 | 5/1 | 1 | --- | 655/8 | 655/8 | متر مکعب |
| 9 | محور 5 و 6 (مورب) | 1 | 92/5 | 5/1 | 1 | --- | 88/8 | 88/8 | متر مکعب |
| 10 | محور 7 | 1 | 4/4 | 5/1 | 1 | --- | 6/6 | 6/6 | متر مکعب |
| 11 | چاله آسانسور | 1 | 6/1 | 8/1 | 1 | --- | 88/2 | 88/2 | متر مکعب |
| 12 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13/110 | متر مکعب |

| پروژه متره (2) موضوع: بتن ریزی پی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | محور A | 1 | 74/12 | 5/1 | 8/0 | --- | 288/15 | 288/15 | متر مکعب |
| 2 | محور B (مورب) | 1 | 16/7 | 5/1 | 8/0 | --- | 592/8 | 592/8 | متر مکعب |
| 3 | محور C | 1 | 63/7 | 5/1 | 8/0 | --- | 156/9 | 156/9 | متر مکعب |
| 4 | محور D | 1 | 62/12 | 5/1 | 8/0 | --- | 144/15 | 144/15 | متر مکعب |
| 5 | محور 1 | 1 | 4/5 | 5/1 | 8/0 | --- | 48/6 | 48/6 | متر مکعب |
| 6 | محور 2 (مورب) | 1 | 08/5 | 5/1 | 8/0 | --- | 096/6 | 096/6 | متر مکعب |
| 7 | محور 3 | 1 | 78/4 | 5/1 | 8/0 | --- | 736/5 | 736/5 | متر مکعب |
| 8 | محور 4 (مورب) | 1 | 77/5 | 5/1 | 8/0 | --- | 736/5 | 924/6 | متر مکعب |
| 9 | محور 5 و 6 (مورب) | 1 | 92/5 | 5/1 | 8/0 | --- | 104/7 | 104/7 | متر مکعب |
| 10 | محور 7 | 1 | 4/4 | 5/1 | 8/0 | --- | 28/5 | 28/5 | متر مکعب |
| 11 | چاله آسانسور | 1 | 6/1 | 8/1 | 1 | --- | 88/2 | 88/2 | متر مکعب |
| 12 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68/88 | متر مکعب |

| پروژه متره (3) موضوع: بتن مگر پی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | محور A | 1 | 74/12 | 5/1 | 1/0 | --- | 911/1 | 911/1 | متر مکعب |
| 2 | محور B (مورب) | 1 | 16/7 | 5/1 | 1/0 | --- | 074/1 | 074/1 | متر مکعب |
| 3 | محور C | 1 | 63/7 | 5/1 | 1/0 | --- | 144/1 | 144/1 | متر مکعب |
| 4 | محور D | 1 | 62/12 | 5/1 | 1/0 | --- | 893/1 | 893/1 | متر مکعب |
| 5 | محور 1 | 1 | 4/5 | 5/1 | 1/0 | --- | 81/0 | 81/0 | متر مکعب |
| 6 | محور 2 (مورب) | 1 | 08/5 | 5/1 | 1/0 | --- | 762/0 | 762/0 | متر مکعب |
| 7 | محور 3 | 1 | 78/4 | 5/1 | 1/0 | --- | 717/0 | 717/0 | متر مکعب |
| 8 | محور 4 (مورب) | 1 | 77/5 | 5/1 | 1/0 | --- | 866/0 | 866/0 | متر مکعب |
| 9 | محور 5 و 6 (مورب) | 1 | 92/5 | 5/1 | 1/0 | --- | 888/0 | 888/0 | متر مکعب |
| 10 | محور 7 | 1 | 4/4 | 5/1 | 1/0 | --- | 66/0 | 66/0 | متر مکعب |
| 11 | چاله آسانسور | 1 | 6/1 | 8/1 | 1/0 | --- | 288/0 | 288/0 | متر مکعب |
| 12 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 013/11 | متر مکعب |

| پروژه متره (4) موضوع: قالب بندی پی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | محیط اطراف پی | 1 | 16/46 |  | 8/0 | --- | 928/36 | 928/36 | متر مربع |
| 2 | محیط 1 | 2 | 5/16 |  | 8/0 | --- | 4/26 | 4/26 | متر مربع |
| 3 | محیط 2 | 2 | 06/17 |  | 8/0 | --- | 296/27 | 296/27 | متر مربع |
| 4 | محیط 3 | 2 | 38/10 |  | 8/0 | --- | 608/16 | 608/16 | متر مربع |
| 5 | محیط 4 | 2 | 6/12 |  | 8/0 | --- | 16/20 | 16/20 | متر مربع |
| 6 | محیط 5 | 2 | 2/5 |  | 8/0 | --- | 32/8 | 32/8 | متر مربع |
| 7 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 712/135 | متر مربع |

| پروژه متره (5) موضوع: میگردهای پی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | سرتاسری بالا – محور A | 8 | 94/12 | --- | --- | 98/2 | 49/308 | 49/308 | کیلوگرم |
| 2 | سرتاسری بالا – محور B (مورب) | 8 | 36/7 | --- | --- | 98/2 | 46/175 | 46/175 | کیلوگرم |
| 3 | سرتاسری بالا – محور C | 8 | 56/7 | --- | --- | 98/2 | 23/180 | 23/180 | کیلوگرم |
| 4 | سرتاسری بالا – محور D | 8 | 82/12 | --- | --- | 98/2 | 63/305 | 63/305 | کیلوگرم |
| 5 | سرتاسری بالا – محور 1 | 8 | 6/5 | --- | --- | 98/2 | 5/133 | 5/133 | کیلوگرم |
| 6 | سرتاسری بالا – محور 2 (مورب) | 8 | 28/5 | --- | --- | 98/2 | 88/125 | 88/125 | کیلوگرم |
| 7 | سرتاسری بالا – محور 3 | 8 | 98/4 | --- | --- | 98/2 | 74/118 | 74/118 | کیلوگرم |
| 8 | سرتاسری بالا – محور 4 (مورب) | 8 | 97/5 | --- | --- | 98/2 | 32/142 | 32/142 | کیلوگرم |
| 9 | سرتاسری بالا – محور 5 و 6 (مورب) | 8 | 12/6 | --- | --- | 98/2 | 9/145 | 9/145 | کیلوگرم |
| 10 | سرتاسری بالا – محور 7 | 8 | 6/4 | --- | --- | 98/2 | 66/109 | 66/109 | کیلوگرم |
| 11 | سرتاسری پایین – محور A | 8 | 94/12 | --- | --- | 2 | 04/47 | 04/47 | کیلوگرم |
| 12 | سرتاسری پایین – محور B (مورب) | 8 | 36/7 | --- | --- | 2 | 76/117 | 76/117 | کیلوگرم |
| 13 | سرتاسری پایین – محور C | 8 | 56/7 | --- | --- | 2 | 96/120 | 96/120 | کیلوگرم |
| 14 | سرتاسری پایین – محور D | 8 | 82/12 | --- | --- | 2 | 12/205 | 12/205 | کیلوگرم |
| 15 | سرتاسری پایین – محور 1 | 8 | 6/5 | --- | --- | 2 | 6/89 | 6/89 | کیلوگرم |
| 16 | سرتاسری پایین – محور 2 (مورب) | 8 | 28/5 | --- | --- | 2 | 48/84 | 48/84 | کیلوگرم |
| 17 | سرتاسری پایین – محور 3 | 8 | 98/4 | --- | --- | 2 | 68/79 | 68/79 | کیلوگرم |
| 18 | سرتاسری پایین – محور 4 (مورب) | 8 | 97/5 | --- | --- | 2 | 52/95 | 52/95 | کیلوگرم |
| 19 | سرتاسری پایین – محور 5 و 6 (مورب) | 8 | 12/6 | --- | --- | 2 | 92/97 | 92/97 | کیلوگرم |
| 20 | سرتاسری پایین – محور 7 | 8 | 6/4 | --- | --- | 2 | 6/73 | 6/73 | کیلوگرم |
| 21 | تقویتی پایین | 3 | 5/3 | --- | --- | 58/1 | 59/16 | 59/16 | کیلوگرم |
| 22 | خاموت – محور A | 66 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 02/114 | 02/114 | کیلوگرم |
| 23 | خاموت – محور B (مورب) | 38 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 65/65 | 65/65 | کیلوگرم |
| 24 | خاموت – محور C | 39 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 38/67 | 38/67 | کیلوگرم |
| 25 | خاموت – محور D | 65 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 29/112 | 29/112 | کیلوگرم |
| 26 | خاموت – محور 1 | 29 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 1/50 | 1/50 | کیلوگرم |
| 27 | خاموت – محور 2 (مورب) | 27 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 64/46 | 64/46 | کیلوگرم |
| 28 | خاموت – محور 3 | 26 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 92/44 | 92/44 | کیلوگرم |
| 29 | خاموت – محور 4 (مورب) | 31 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 56/53 | 56/53 | کیلوگرم |
| 30 | خاموت – محور 5 و 6 (مورب) | 32 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 28/55 | 28/55 | کیلوگرم |
| 31 | خاموت – محور 7 | 24 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | 46/41 | 46/41 | کیلوگرم |
| 32 | مجموع نمره 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/651 | کیلوگرم |
| 33 | مجموع نمره 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59/16 | کیلوگرم |
| 34 | مجموع نمره 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68/1011 | کیلوگرم |
| 35 | مجموع نمره 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81/1745 | کیلوگرم |

| پروژه متره (8) موضوع: قالب بندی ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | طبقه اول و دوم | 22 | 2 | --- | 4/3 | --- | 8/6 | 6/149 | متر مربع |
| 2 | طبقه سوم و چهارم | 22 | 8/1 | --- | 4/3 | --- | 12/6 | 64/134 | متر مربع |
| 3 | خرپشته | 4 | 6/1 | --- | 4/3 | --- | 44/5 | 76/21 | متر مربع |
| 4 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 306 | متر مربع |

| پروژه متره (9) موضوع: بتن ریزی ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | طبقه اول و دوم | 22 | 5/0 | 5/0 | 4/3 | --- | 85/0 | 7/18 | متر مکعب |
| 2 | طبقه سوم و چهارم | 22 | 45/0 | 45/0 | 4/3 | --- | 6885/0 | 15/15 | متر مکعب |
| 3 | خرپشته | 4 | 4/0 | 4/0 | 4/3 | --- | 544/0 | 18/2 | متر مکعب |
| 4 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03/36 | متر مکعب |

| پروژه متره (10) موضوع: میلگردگذاری ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | طبقه اول (C1 و C4 و C5 و C6) | 6x16 | 35/5 | --- | --- | 47/2 | 432/211 | 6/1268 | کیلوگرم |
| 2 | طبقه اول (C2 و C3) | 5x12 | 35/5 | --- | --- | 47/2 | 574/158 | 9/792 | کیلوگرم |
| 3 | طبقه دوم (C1 و C2 و C3 و C5 و C6) | 10x12 | 45/4 | --- | --- | 2 | 8/106 | 1068 | کیلوگرم |
| 4 | طبقه دوم (C4) | 1x16 | 45/4 | --- | --- | 2 | 4/142 | 4/142 | کیلوگرم |
| 5 | طبقه سوم (C1 و C4) | 3x12 | 45/4 | --- | --- | 2 | 8/106 | 4/320 | کیلوگرم |
| 6 | طبقه سوم (C2 و C3 و C5 و C6) | 8x12 | 35/4 | --- | --- | 58/1 | 476/82 | 8/659 | کیلوگرم |
| 7 | طبقه چهارم (C1 و C6) | 3x12 | 65/3 | --- | --- | 58/1 | 204/69 | 6/207 | کیلوگرم |
| 8 | طبقه چهارم (C2 و C3 و C5) | 7x8 | 65/3 | --- | --- | 58/1 | 136/46 | 9/322 | کیلوگرم |
| 9 | طبقه چهارم (C4) | 1x12 | 7/3 | --- | --- | 2 | 8/88 | 8/88 | کیلوگرم |
| 10 | خرپشته (C3) | 4x8 | 65/3 | --- | --- | 58/1 | 136/46 | 6/184 | کیلوگرم |
| 11 | خاموت (SEC 1-1) | 174 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 6/300 | کیلوگرم |
| 12 | خاموت (SEC 2-2) | 29 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 1/50 | کیلوگرم |
| 13 | خاموت (SEC 3-3) | 145 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 5/250 | کیلوگرم |
| 14 | خاموت (SEC 4-4) | 290 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 501 | کیلوگرم |
| 15 | خاموت (SEC 5-5) | 58 | 5/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 5/89 | کیلوگرم |
| 16 | خاموت (SEC 6-6) | 319 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 1/551 | کیلوگرم |
| 17 | خاموت (SEC 7-7) | 231 | 8/2 | --- | --- | 617/0 | --- | 399 | کیلوگرم |
| 18 | خاموت (SEC 8-8) | 29 | 2/1 | --- | --- | 617/0 | --- | 5/21 | کیلوگرم |
| 19 | مجموع نمره 10 |  |  |  |  |  | --- | 3/2163 | کیلوگرم |
| 20 | مجموع نمره 16 |  |  |  |  |  | --- | 9/1374 | کیلوگرم |
| 21 | مجموع نمره 18 |  |  |  |  |  | --- | 1406 | کیلوگرم |
| 22 | مجموع نمره 20 |  |  |  |  |  | --- | 5/2061 | کیلوگرم |

| پروژه متره (12) موضوع: قالب بندی تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | FRAME 2 (40x60) | 4 | 49/4 | 2 | --- | --- | 98/8 | 92/35 | متر مربع |
| 2 | FRAME 1 (40x60) | 4 | 85/5 | 2 | --- | --- | 7/11 | 8/46 | متر مربع |
| 3 | FRAME 3 (40x60) | 4 | 36/11 | 2 | --- | --- | 72/22 | 88/90 | متر مربع |
| 4 | FRAME 2 (30x40) | 1 | 62/3 | 4/1 | --- | --- | 07/5 | 07/5 | متر مربع |
| 5 | FRAME 5 (40x60) | 4 | 62/3 | 2 | --- | --- | 24/7 | 96/28 | متر مربع |
| 6 | FRAME 5 (30x40) | 1 | 62/3 | 4/1 | --- | --- | 07/5 | 07/5 | متر مربع |
| 7 | FRAME 6-7 (35x60) | 4 | 76/9 | 9/1 | --- | --- | 544/18 | 18/74 | متر مربع |
| 8 | FRAME A (40x60) | 4 | 13 | 2 | --- | --- | 26 | 104 | متر مربع |
| 9 | FRAME B-C (40x60) | 4 | 21/14 | 2 | --- | --- | 42/28 | 68/113 | متر مربع |
| 10 | FRAME A (30x40) | 1 | 52/5 | 4/1 | --- | --- | 73/7 | 73/7 | متر مربع |
| 11 | FRAME D (35x60) | 4 | 95/11 | 9/1 | --- | --- | 705/22 | 82/90 | متر مربع |
| 12 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11/603 | متر مربع |

| پروژه متره (13) موضوع: بتن ریزی تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | FRAME 2 (40x60) | 4 | 49/4 | 4/0 | 6/0 | --- | 077/1 | 31/4 | متر مکعب |
| 2 | FRAME 1 (40x60) | 4 | 85/5 | 4/0 | 6/0 | --- | 4/1 | 6/5 | متر مکعب |
| 3 | FRAME 3 (40x60) | 4 | 36/11 | 4/0 | 6/0 | --- | 72/2 | 9/10 | متر مکعب |
| 4 | FRAME 2 (30x40) | 1 | 62/3 | 3/0 | 4/0 | --- | 43/0 | 43/0 | متر مکعب |
| 5 | FRAME 5 (40x60) | 4 | 62/3 | 4/0 | 6/0 | --- | 87/0 | 48/3 | متر مکعب |
| 6 | FRAME 5 (30x40) | 1 | 62/3 | 3/0 | 4/0 | --- | 43/0 | 43/0 | متر مکعب |
| 7 | FRAME 6-7 (35x60) | 4 | 76/9 | 35/0 | 6/0 | --- | 05/2 | 2/8 | متر مکعب |
| 8 | FRAME A (40x60) | 4 | 13 | 4/0 | 6/0 | --- | 12/3 | 48/12 | متر مکعب |
| 9 | FRAME B-C (40x60) | 4 | 21/14 | 4/0 | 6/0 | --- | 41/3 | 64/13 | متر مکعب |
| 10 | FRAME A (30x40) | 1 | 52/5 | 3/0 | 4/0 | --- | 66/0 | 66/0 | متر مکعب |
| 11 | FRAME D (35x60) | 4 | 95/11 | 35/0 | 6/0 | --- | 51/2 | 04/10 | متر مکعب |
| 12 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17/70 | متر مکعب |

| پروژه متره (14) موضوع: میلگردگذاری تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | FRAME 2 – 3 fi 18 | 3x2x4 | 5/5 | --- | --- | 2 | --- | 264 | کیلوگرم |
| 2 | FRAME 2 – 4 fi 18 | 4x4 | 5/5 | --- | --- | 2 | --- | 176 | کیلوگرم |
| 3 | FRAME 1 – 3 fi 18 | 3x2x4 | 65/6 | --- | --- | 2 | --- | 2/319 | کیلوگرم |
| 4 | FRAME 1 – 2 fi 20 | 2x3x2 | 35/3 | --- | --- | 47/2 | --- | 3/99 | کیلوگرم |
| 5 | FRAME 1 – 3 fi 22 | 3x3x2 | 65/3 | --- | --- | 98/2 | --- | 8/195 | کیلوگرم |
| 6 | FRAME 3 – 3 fi 18 | 3x2x4 | 5/13 | --- | --- | 2 | --- | 648 | کیلوگرم |
| 7 | FRAME 3 – 1 fi 22 | 1 | 4 | --- | --- | 98/2 | --- | 9/11 | کیلوگرم |
| 8 | FRAME 3 – 2 fi 20 | 2x2x4 | 6/3 | --- | --- | 47/2 | --- | 3/142 | کیلوگرم |
| 9 | FRAME 3 – 2 fi 16 | 2x4 | 85/1 | --- | --- | 58/1 | --- | 4/23 | کیلوگرم |
| 10 | FRAME 3 – 2 fi 18 | 2x4 | 85/1 | --- | --- | 2 | --- | 6/29 | کیلوگرم |
| 11 | FRAME 5 – 3 fi 18 | 3x2x4 | 7/4 | --- | --- | 2 | --- | 6/225 | کیلوگرم |
| 12 | FRAME 5 – 2 fi 18 | 2x2x4 | 85/1 | --- | --- | 2 | --- | 2/59 | کیلوگرم |
| 13 | FRAME 5 – 2 fi 22 | 2x2x4 | 1/2 | --- | --- | 98/2 | --- | 2/100 | کیلوگرم |
| 14 | FRAME 6-7 – 3 fi 18 | 3x2x4 | 8/10 | --- | --- | 2 | --- | 4/518 | کیلوگرم |
| 15 | FRAME 6-7 – 4 fi 18 | 4x4 | 75/10 | --- | --- | 2 | --- | 344 | کیلوگرم |
| 16 | FRAME 6-7 – 1 fi 20 | 1x4 | 7/2 | --- | --- | 47/2 | --- | 7/26 | کیلوگرم |
| 17 | FRAME 6-7 – 1 fi 22 | 1x4 | 95/3 | --- | --- | 98/2 | --- | 1/47 | کیلوگرم |
| 18 | FRAME 6-7 – 1 fi 16 | 1x4 | 45/3 | --- | --- | 58/1 | --- | 8/21 | کیلوگرم |
| 19 | FRAME 6-7 – 1 fi 20 | 2x4x4 | 2 | --- | --- | 47/2 | --- | 1/158 | کیلوگرم |
| 20 | FRAME A – 3 fi 18 | 3x2x4 | 85/14 | --- | --- | 2 | --- | 8/712 | کیلوگرم |
| 21 | FRAME A – 4 fi 18 | 4x4 | 9/9 | --- | --- | 2 | --- | 8/316 | کیلوگرم |
| 22 | FRAME A – 1 fi 22 | 2x1x4 | 1/3 | --- | --- | 98/2 | --- | 9/73 | کیلوگرم |
| 23 | FRAME A – 2 fi 18 | 2x2x4 | 2/4 | --- | --- | 2 | --- | 4/134 | کیلوگرم |
| 24 | FRAME A – 1 fi 16 | 1x4 | 4/3 | --- | --- | 58/1 | --- | 5/21 | کیلوگرم |
| 25 | FRAME B-C – 3 fi 18 | 3x2x4 | 35/11 | --- | --- | 2 | --- | 8/544 | کیلوگرم |
| 26 | FRAME B-C – 4 fi 18 | 4x4 | 75/9 | --- | --- | 2 | --- | 312 | کیلوگرم |
| 27 | FRAME B-C – 1 fi 22 | 1x4 | 4/5 | --- | --- | 98/2 | --- | 4/64 | کیلوگرم |
| 28 | FRAME B-C – 1 fi 16 | 1x4 | 6/1 | --- | --- | 58/1 | --- | 2/10 | کیلوگرم |
| 29 | FRAME B-C – 1 fi 16 | 1x4 | 3 | --- | --- | 58/1 | --- | 19 | کیلوگرم |
| 30 | FRAME B-C – 2 fi 18 | 2x4 | 95/3 | --- | --- | 2 | --- | 2/63 | کیلوگرم |
| 31 | FRAME B-C – 1 fi 18 | 1x4 | 6/2 | --- | --- | 2 | --- | 8/20 | کیلوگرم |
| 32 | FRAME D – 3 fi 18 | 3x2x4 | 14 | --- | --- | 2 | --- | 672 | کیلوگرم |
| 33 | FRAME D – 1 fi 20 | 1x4 | 2 | --- | --- | 47/2 | --- | 8/19 | کیلوگرم |
| 34 | FRAME D – 1 fi 16 | 1x4 | 6/1 | --- | --- | 58/1 | --- | 2/10 | کیلوگرم |
| 35 | FRAME D – 1 fi 18 | 2x4 | 2/3 | --- | --- | 2 | --- | 2/51 | کیلوگرم |
| 36 | FRAME D – 1 fi 16 | 1x4 | 2/3 | --- | --- | 58/1 | --- | 3/20 | کیلوگرم |
| 37 | FRAME D – 1 fi 16 | 1x2x4 | 8/1 | --- | --- | 58/1 | --- | 8/22 | کیلوگرم |
| 38 | خاموت (SEC A-A) | 1704 | 6/1 | --- | --- | 617/0 | --- | 2/1682 | کیلوگرم |
| 39 | خاموت (SEC B-B) | 67 | 8/0 | --- | --- | 617/0 | --- | 1/33 | کیلوگرم |
| 40 | خاموت (SEC C-C) | 136 | 1 | --- | --- | 617/0 | --- | 84 | کیلوگرم |
| 41 | خاموت (SEC D-D) | 700 | 5/1 | --- | --- | 617/0 | --- | 9/647 | کیلوگرم |
| 42 | مجموع نمره 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2/2447 | کیلوگرم |
| 43 | مجموع نمره 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2/149 | کیلوگرم |
| 44 | مجموع نمره 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4740 | کیلوگرم |
| 45 | مجموع نمره 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2/446 | کیلوگرم |
| 46 | مجموع نمره 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/493 | کیلوگرم |

| پروژه متره (18) موضوع: سقف سبک بتنی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | مساحت |  |  |  |  |
| 1 | پانل (AB-34) | 4 | 62/31 | --- | 62/31 | 5/126 | متر مربع |
| 2 | پانل (CD-24) | 4 | 67/11 | --- | 67/11 | 7/46 | متر مربع |
| 3 | پانل (AB-37) | 4 | 2/31 | --- | 2/31 | 8/124 | متر مربع |
| 4 | پانل (CD-37) | 4 | 84/8 | --- | 84/8 | 4/35 | متر مربع |
| 5 | پانل (CD-35) | 1 | 9/19 | --- | 9/19 | 9/19 | متر مربع |
| 6 | مجموع | --- | --- | --- | --- | 3/353 | متر مربع |

| پروژه متره (19) موضوع: عایق رطوبتی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | مساحت |  |  |  |  |
| 1 | کف آشپزخانه | 3 | 3/18 | --- | 3/18 | 9/54 | متر مربع |
| 2 | کف حمام | 3 | 6/2 | --- | 6/2 | 8/7 | متر مربع |
| 3 | کف دستشویی | 3 | 3 | --- | 3 | 9 | متر مربع |
| 4 | کف دستشویی مستر | 3 | 6/1 | --- | 6/1 | 8/4 | متر مربع |
| 5 | کف بام و خرپشته | 1 | 150 | --- | 150 | 150 | متر مربع |
| 6 | دیوار آشپزخانه | 3 | 6/38 | --- | 6/38 | 8/115 | متر مربع |
| 7 | دیوار حمام | 3 | 8/20 | --- | 8/20 | 4/62 | متر مربع |
| 8 | دیوار دستشویی | 3 | 1/2 | --- | 1/2 | 3/6 | متر مربع |
| 9 | دیوار دستشویی مستر | 3 | 9/1 | --- | 9/1 | 7/5 | متر مربع |
| 10 | مجموع | --- | --- | --- | --- | 7/416 | متر مربع |

| پروژه متره (20) موضوع: اندودکاری (اندود سیمانی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | دیوارهای پیرامونی | 4 | 14/48 | --- | 4/3 | --- | 7/163 | 8/654 | متر مربع |
| 2 | دیوارهای داخلی | 4 | 7/22 | --- | 4/3 | --- | 2/77 | 8/308 | متر مربع |
| 3 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6/963 | متر مربع |

| پروژه متره (21) موضوع: اندودکاری (سفیدکاری) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | دیوارهای پیرامونی | 4 | 14/48 | --- | 4/3 | --- | 7/163 | 8/654 | متر مربع |
| 2 | دیوارهای داخلی | 4x2 | 7/22 | --- | 4/3 | --- | 4/154 | 6/617 | متر مربع |
| 3 | زیر سقفها | 4 | مساحت = 150 |  |  | --- | 150 | 150 | متر مربع |
| 4 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4/1422 | متر مربع |

| پروژه متره (22) موضوع: آجرکاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | دیوارهای پیرامونی | 4 | 14/48 | --- | 4/3 | --- | 7/163 | 8/654 | متر مربع |
| 2 | دیوارهای داخلی | 4 | 7/22 | --- | 4/3 | --- | 2/77 | 8/308 | متر مربع |
| 3 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6/963 | متر مربع |

| پروژه متره (23) موضوع: رنگ آمیزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | توضیحات | تعداد مشابه | ابعاد |  |  | وزن واحد حجم | جزئی | کل | واحد |
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  |
| 1 | دیوارهای پیرامونی | 4 | 14/48 | --- | 4/3 | --- | 7/163 | 8/654 | متر مربع |
| 2 | دیوارهای داخلی | 4x2 | 7/22 | --- | 4/3 | --- | 4/154 | 6/617 | متر مربع |
| 3 | زیر سقفها | 4 | مساحت = 150 |  |  | --- | 150 | 150 | متر مربع |
| 4 | مجموع | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4/1422 | متر مربع |