| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : سوم - عمليات خاكي با ماشین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
| ‌1 | کل | 1 | 9.45 | 17.47 | 1.10 | 181.601 |  | 181.601 |  |  |
| ‌2 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 5.00 | 7.50 | 1.10 | -41.250 |  | -41.250 |  |  |
| ‌3 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 6.80 | 5.47 | 1.10 | -40.916 |  | -40.916 |  |  |
| 4 | چاله آسانسور | 1 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 2.560 |  | 2.560 |  |  |
| 5 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 101.995 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : ششم - قالب بندي چوبی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
|  | قالب بندی فونداسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پیرامونی | 1 | 53.84 | - | 1 | 53.84 |  | 53.84 |  |  |
| 2 | ناحیهA | 2 | 25 | - | 1 | 25 |  | 50 |  |  |
| 3 | ناحیهB | 2 | 24.54 | - | 1 | 24.54 |  | 49.08 |  |  |
| 4 | چاله آسانسور | 2 | 7.2 | - | 2.2 | 15.84 |  | 31.68 |  |  |
| 5 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 184.6 |  |  |
|  | قالب بندی ستون ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60X35 | 26 | 1.9 | - | 3.24 | 6.156 |  | 160.056 |  |  |
| 2 | 70X35 | 5 | 2.1 | - | 3.24 | 6.804 |  | 34.02 |  |  |
| 3 | 50X35 | 25 | 1.7 | - | 3.24 | 5.508 |  | 137.7 |  |  |
| 4 | 40X35 | 18 | 1.5 | - | 3.24 | 4.86 |  | 87.48 |  |  |
| 5 | 35X35 | 2 | 1.4 | - | 3.24 | 4.536 |  | 9.072 |  |  |
| 6 | 30X30 | 2 | 1.2 | - | 3.24 | 3.888 |  | 7.776 |  |  |
| 7 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 436.104 |  |  |
|  | قالب بندی تیرها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B-1 | 18 | 16.47 | 1.7 |  | 27.999 |  | 503.982 |  |  |
| 2 | B-2 | 12 | 9.47 | 1.4 |  | 13.258 |  | 159.096 |  |  |
| 3 | B-3 | 12 | 9.63 | 1.7 |  | 16.371 |  | 196.452 |  |  |
| 4 | B-4 | 6 | 16.42 | 1.7 |  | 27.914 |  | 167.484 |  |  |
| 5 | B-5 | 18 | 9.47 | 1.7 |  | 16.099 |  | 289.782 |  |  |
| 6 | B-6 | 6 | 6.95 | 1.7 |  | 11.815 |  | 70.89 |  |  |
| 7 | B-7 | 6 | 2.68 | 1.5 |  | 4.02 |  | 24.12 |  |  |
| 8 | B-8 | 6 | 1.8 | 1.7 |  | 3.06 |  | 18.36 |  |  |
| 9 | B-9 | 6 | 9.47 | 1.7 |  | 16.099 |  | 96.594 |  |  |
| 9 | B-10 | 6 | 6.97 | 1.6 |  | 11.152 |  | 66.912 |  |  |
| 10 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 1593.672 |  |  |
| 11 | جمع کل قالب بندی |  |  |  |  |  |  | 2214.376 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : هفتم - كارهاي فولادي با ميلگرد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن |
|  |  |  |  | وزن واحد | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |
|  | آرماتورهای فونداسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‌1 | آرماتور طولی محور 1 و 4 و 5 | 54 | 9.65 | 2.47 | - | 23.84 |  | 1287.12 |  |
| 2 | آرماتور طولی محور A و G | 54 | 17.67 | 2.47 | - | 43.64 |  | 2356.82 |  |
| 3 | تقویتی - 9F20 | 9 | 6.00 | 2.47 |  | 14.82 |  | 133.38 |  |
| 4 | تقویتی - 30F20 | 30 | 5.00 | 2.47 |  | 12.35 |  | 370.50 |  |
| 5 | تقویتی - 12F20 | 12 | 8.00 | 2.47 |  | 19.76 |  | 237.12 |  |
| 6 | تقویتی - 24F20 | 24 | 6.00 | 2.47 |  | 14.82 |  | 355.68 |  |
| 7 | تقویتی - 2F20 | 2 | 3.00 | 2.47 |  | 7.41 |  | 14.82 |  |
| 8 | تقویتی - 10F20 | 10 | 8.00 | 2.47 |  | 19.76 |  | 197.60 |  |
| 9 | تقویتی - 7F20 | 7 | 3.00 | 2.47 |  | 7.41 |  | 51.87 |  |
| 10 | تقویتی - 8F20 | 8 | 7.00 | 2.47 |  | 17.29 |  | 138.32 |  |
| 11 | تقویتی - 5F20 | 5 | 3.00 | 2.47 |  | 7.41 |  | 37.05 |  |
| 12 | تقویتی - 8F20 | 8 | 5.00 | 2.47 |  | 12.35 |  | 98.80 |  |
| 10 | خاموت محور 1 و 2 و 3 | 147 | 4.44 | 1.21 | - | 5.37 |  | 789.74 |  |
| 11 | خاموت محور A و G | 178 | 4.44 | 1.21 | - | 5.37 |  | 956.29 |  |
| 12 | جمع کل نمره 20 |  |  |  |  |  |  | 5377.88 |  |
| 13 | جمع کل نمره 10 |  |  |  |  |  |  | 1746.03 |  |
|  | آرماتورهای ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | طبقه اول C1 و C2 | 36 | 6.09 | 2.00 |  | 12.18 |  | 438.48 |  |
| 2 | طبقه اول C3 و C4 و C7 | 112 | 6.09 | 2.00 |  | 12.18 |  | 1364.16 |  |
| 3 | طبقه اول C5 | 22 | 6.09 | 2.00 |  | 12.18 |  | 267.96 |  |
| 4 | طبقه اول C6 و C9 و C10 | 64 | 6.09 | 2.00 |  | 12.18 |  | 779.52 |  |
| 5 | طبقه اول C8 | 26 | 6.09 | 2.00 |  | 12.18 |  | 316.68 |  |
| 6 | طبقه دوم C1 و C2 و C5 | 54 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 469.80 |  |
| 7 | طبقه دوم C3 | 22 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 191.40 |  |
| 8 | طبقه دوم C4 | 40 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 348.00 |  |
| 9 | طبقه دوم C6 | 10 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 87.00 |  |
| 10 | طبقه دوم C6 | 28 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 243.60 |  |
| 11 | طبقه دوم C7 | 26 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 226.20 |  |
| 12 | طبقه دوم C9 و C10 | 48 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 417.60 |  |
| 13 | طبقه سوم C1 و C2 و C4 و C5 | 90 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 783.00 |  |
| 14 | طبقه سوم C3 و C7 و C8 | 54 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 469.80 |  |
| 15 | طبقه سوم C6 و C9 | 30 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 261.00 |  |
| 16 | طبقه سوم C10 | 30 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 261.00 |  |
| 17 | طبقه چهارم C1 و C4 و C5 و C10 | 60 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 522.00 |  |
| 18 | طبقه چهارم C2 و C7 و C8 | 48 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 417.60 |  |
| 19 | طبقه چهارم C3 | 14 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 121.80 |  |
| 20 | طبقه چهارم C6 | 8 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 69.60 |  |
| 21 | طبقه چهارم C9 | 10 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 87.00 |  |
| 22 | طبقه پنجم C1 و C4 و C5 و C10 | 60 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 522.00 |  |
| 23 | طبقه پنجم C2 و C7 و C8 | 48 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 417.60 |  |
| 24 | طبقه پنجم C3 | 14 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 121.80 |  |
| 25 | طبقه پنجم C6 | 8 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 69.60 |  |
| 26 | طبقه پنجم C9 | 10 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 87.00 |  |
| 27 | طبقه ششم C1 و C4 و C5 و C10 | 54 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 469.80 |  |
| 28 | طبقه ششم C2 و C7 و C8 | 48 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 417.60 |  |
| 29 | طبقه ششم C3 | 14 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 121.80 |  |
| 30 | طبقه ششم C6 | 8 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 69.60 |  |
| 31 | طبقه ششم C9 | 10 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 87.00 |  |
| 32 | خرپشته | 32 | 4.35 | 2.00 |  | 8.70 |  | 278.40 |  |
| 33 | خاموت طبقه اول - Sec1-1 , Sec 2-2 و Sec 3-3 | 144 | 2.16 | 0.62 |  | 1.33 |  | 191.91 |  |
| 34 | خاموت طبقه دوم - Sec1-1 , Sec 2-2 و Sec 3-3 | 160 | 2.16 | 0.62 |  | 1.33 |  | 213.24 |  |
| 35 | طبقه اول - Sec 7-7 | 20 | 2.06 | 0.62 |  | 1.27 |  | 25.42 |  |
| 36 | طبقه دوم - Sec 8-8 | 29 | 2.06 | 0.62 |  | 1.27 |  | 36.86 |  |
| 37 | طبقه دوم - Sec 5-5 | 168 | 1.86 | 0.62 |  | 1.15 |  | 192.80 |  |
| 38 | طبقه دوم - Sec 9-9 | 29 | 2.06 | 0.62 |  | 1.27 |  | 36.86 |  |
| 39 | جمع کل نمره 18 |  |  |  |  |  |  | 10805.40 |  |
| 41 | جمع کل نمره 10 |  |  |  |  |  |  | 697.09 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | آرماتورهای تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5F16 | 60 | 10.75 | 1.58 |  | 16.99 |  | 1019.10 |  |
|  | 2F16 | 2 | 1.60 | 1.58 |  | 2.53 |  | 5.06 |  |
|  | 1F16 | 1 | 1.50 | 1.58 |  | 2.37 |  | 2.37 |  |
|  | 1F16 | 1 | 1.55 | 1.58 |  | 2.45 |  | 2.45 |  |
| 2 | B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F16 | 30 | 1035.00 | 1.58 |  | 1635.30 |  | 49059.00 |  |
| 3 | B-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F18 | 60 | 10.65 | 2.00 |  | 21.30 |  | 1278.00 |  |
| 4 | B-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F18 | 60 | 18.30 | 2.00 |  | 36.60 |  | 2196.00 |  |
|  | 3F20 | 9 | 2.60 | 2.47 |  | 6.42 |  | 57.80 |  |
|  | 4F20 | 12 | 2.60 | 2.47 |  | 6.42 |  | 77.06 |  |
| 5 | B-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F18 | 48 | 10.40 | 2.00 |  | 20.80 |  | 998.40 |  |
| 6 | B-6 و B-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F18 | 72 | 8.05 | 2.00 |  | 16.10 |  | 1159.20 |  |
|  | 3F20 | 12 | 2.45 | 2.47 |  | 6.05 |  | 72.62 |  |
|  | 3F20 | 36 | 3.15 | 2.47 |  | 7.78 |  | 280.10 |  |
|  | 3F20 | 36 | 1.85 | 2.47 |  | 4.57 |  | 164.50 |  |
| 7 | B-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F18 | 30 | 3.00 | 2.00 |  | 6.00 |  | 180.00 |  |
|  | 3F20 | 15 | 2.35 | 2.47 |  | 5.80 |  | 87.07 |  |
|  | 4F20 | 20 | 4.00 | 2.47 |  | 9.88 |  | 197.60 |  |
| 8 | B-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F18- | 72 | 14.70 | 2.00 |  | 29.40 |  | 2116.80 |  |
|  | 4F20-435 | 12 | 4.35 | 2.47 |  | 10.74 |  | 128.93 |  |
|  | 3F20 | 9 | 2.75 | 2.47 |  | 6.79 |  | 61.13 |  |
| 9 | B-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F18 | 60 | 1.25 | 2.00 |  | 2.50 |  | 150.00 |  |
| 10 | خاموت تیرها |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-1 و B-2 | 441 | 1.04 | 0.62 |  | 0.64 |  | 282.98 |  |
|  | B-3 و B-4 و B-6 و B-7 و B-8 و B-9(2) | 802 | 1.44 | 0.62 |  | 0.89 |  | 712.56 |  |
|  | B-5 و B-10 | 296 | 1.04 | 0.62 |  | 0.64 |  | 189.94 |  |
| 11 | جمع کل نمره 20 |  |  |  |  |  |  | 1126.81 |  |
| 12 | جمع کل نمره 18 |  |  |  |  |  |  | 8078.40 |  |
| 13 | جمع کل نمره 16 |  |  |  |  |  |  | 50087.98 |  |
| 14 | جمع کل نمره 10 |  |  |  |  |  |  | 1185.48 |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : هشتم - بتن در جا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
|  | بتن اصلی فونداسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‌1 | کل | 1 | 9.45 | 17.47 | 1.00 | 165.092 |  | 165.092 |  |  |
| ‌2 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 5.00 | 7.50 | 1.00 | 37.500 |  | -37.500 |  |  |
| ‌3 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 6.80 | 5.47 | 1.00 | 37.196 |  | -37.196 |  |  |
| 4 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 90.396 |  |  |
|  | بتن مگر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‌1 | کل | 1 | 9.45 | 17.47 | 0.10 | 16.509 |  | 16.509 |  |  |
| ‌2 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 5.00 | 7.50 | 0.10 | 3.750 |  | -3.750 |  |  |
| ‌3 | کسر قسمت های پی نواری | 1 | 6.80 | 5.47 | 0.10 | 3.720 |  | -3.720 |  |  |
| 4 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 9.040 |  |  |
|  | بتن ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60X35 | 26 | 0.6 | 0.35 | 3.24 | 0.6804 |  | 17.6904 |  |  |
| 2 | 70X35 | 5 | 0.7 | 0.35 | 3.24 | 0.7938 |  | 3.969 |  |  |
| 3 | 50X35 | 25 | 0.5 | 0.35 | 3.24 | 0.567 |  | 14.175 |  |  |
| 4 | 40X35 | 18 | 0.4 | 0.35 | 3.24 | 0.4536 |  | 8.1648 |  |  |
| 5 | 35X35 | 2 | 0.35 | 0.35 | 3.24 | 0.3969 |  | 0.7938 |  |  |
| 6 | 30X30 | 2 | 0.3 | 0.3 | 3.24 | 0.2916 |  | 0.5832 |  |  |
| 7 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 45.3762 |  |  |
|  | بتن تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B-1 | 18 | 16.47 | 0.5 | 0.35 | 2.88225 |  | 51.8805 |  |  |
| 2 | B-2 | 12 | 9.47 | 0.4 | 0.3 | 1.1364 |  | 13.6368 |  |  |
| 3 | B-3 | 12 | 9.63 | 0.5 | 0.35 | 1.68525 |  | 20.223 |  |  |
| 4 | B-4 | 6 | 16.42 | 0.5 | 0.35 | 2.8735 |  | 17.241 |  |  |
| 5 | B-5 | 18 | 9.47 | 0.5 | 0.35 | 1.65725 |  | 29.8305 |  |  |
| 6 | B-6 | 6 | 6.95 | 0.5 | 0.35 | 1.21625 |  | 7.2975 |  |  |
| 7 | B-7 | 6 | 2.68 | 0.4 | 0.35 | 0.3752 |  | 2.2512 |  |  |
| 8 | B-8 | 6 | 1.8 | 0.5 | 0.35 | 0.315 |  | 1.89 |  |  |
| 9 | B-9 | 6 | 9.47 | 0.5 | 0.35 | 1.65725 |  | 9.9435 |  |  |
| 10 | B-10 | 6 | 6.97 | 0.45 | 0.35 | 1.097775 |  | 6.58665 |  |  |
| 11 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 160.78065 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : دهم -سقف سبک بتنی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
| ‌1 | پانل AG-12 | 6 | 9.45 | 2.3 |  | 21.735 |  | 130.410 |  |  |
| ‌2 | پانل BD-24 | 3 | 6.70 | 6.95 |  | 46.565 |  | 139.695 |  |  |
| ‌3 | پانل AG-45 | 3 | 9.45 | 6.95 |  | 65.678 |  | 197.033 |  |  |
| 4 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 467.138 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : يازدهم -بلوک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
| ‌1 | دیوارهای پیرامونی | 6 | 53.48 | - | 3.24 | 181.939 |  | 1091.634 |  |  |
| ‌2 | دیوارهای داخلی | 5 | 22.68 | - | 3.24 | 77.157 |  | 385.787 |  |  |
| 3 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 1477.421 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : هيجدهم - اندود كاري و بندكشي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | سطح | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
| ‌1 | دیوارهای پیرامونی | 6 | 53.48 | - | 3.24 | 181.939 |  | 1091.634 |  |  |
| ‌2 | دیوارهای داخلی | 5 | 22.68 | - | 3.24 | 77.157 |  | 385.787 |  |  |
| 3 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 1477.421 |  |  |

| فرم متره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل : بیست و پنجم - رنگ آمیزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح عمليات | تعداد | طول | عرض | ضخامت | طول | سطح | سطح | وزن | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | جزئي |  | كل |  |  |
| ‌1 | دیوارهای پیرامونی | 6 | 53.48 | - | 3.24 | 181.939 |  | 1091.634 |  |  |
| ‌2 | دیوارهای داخلی | 5 | 22.68 | - | 3.24 | 77.157 |  | 385.787 |  |  |
| 3 | زیر سقف ها | 6 | 9.45 | 17.47 | - | 165.092 |  | 990.549 |  |  |
| 4 | جمع کل |  |  |  |  |  |  | 2467.970 |  |  |