- تهیه مدلهای اولیه با استفاده از نرم افزار SAP2000

  - کلیات مدلسازی

- تعداد طبقه: 1 پیلوت بعلاوه 2 طبقه

- تعداد دهانه: 3

- طول دهانه: 6 متر

- ارتفاع طبقات: 2/3 متر

- شهر: تبریز

- کاربری: مسکونی

- نوع زمین: II

- سیستم باربر ثقلی: تیرچه و بلوک

- سیستم باربر جانبی: قاب خمشی با شکل پذیری متوسط

2-1) پلان سازهها

شکل 1، پلان سازهها

- پلان سازه منظم در نظر گرفته شده و تعداد دهانهها نیز 3 دهانه بوده و طول هر دهانه برابر 6 متر میباشد و جهت تیرچه ریزی نیز بصورت شطرنجی در نظر گرفته شده است.

3-1) تنظیمات اولیه مدلسازی در نرم افزار

شکل 2، تنظیمات اولیه نرم افزاری

- در این قسمت واحدها را بر روی سیستم متریک تنظیم کرده و برای مدلسازی از حالت شبکهای (Grid) استفاده کردهایم.

4-1) مشخصات هندسه سازهها

ارتفاع طبقات

فواصل گرید در جهت Y

فواصل گرید در جهت X

تعداد طبقات

تعداد گرید در جهت Y

تعداد گرید در جهت X

شکل 3، مشخصات هندسه سازه

- با توجه به اینکه در نرم افزار SAP2000 مبنا طبقات مشخص شود طبقه Base نیز بایستی در تعداد طبقات لحاظ شود چون قرار است سازه ما 3 طبقه میباشد در قسمت Z direction قسمت Number of Grid Lines عدد 4 را وارد میکنیم.

شکل 4، ساخت هندسه سازه 3 طبقه

5-1) تعریف مصالح

برای سازههای بتن آرمه مصالح لازم بتن و میلگرد میباشد که مشخصات آن بصورت زیر میباشد.

- مشخصات بتن:

- وزن مخصوص بتن

شکل 5، وزن مخصوص بتن طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

Wc=2500 Kgfm3

- مدول الاستیسیته بتن

شکل 6، مدول الاستیسیته بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec=4700f'c

- در این تحقیق مقدار مقاومت فشاری بتن (fc) را برابر 25 مگاپاسکال در نظر خواهیم گرفت و مقدار جرم واحد حجم بتن (γc) را برابر 25 کلیونیوتن بر متر مکعب در نظر خواهیم گرفت.

Ec=470025=23500 Mpa

- با توجه به اینکه ما در نرم افزار از سیستم واحد متریک استفاده کردهایم لازم است مقدار فوق را به واحد کیلوگرم نیرو بر متر مربع تبدیل نمائیم که برای این منظور کافیست مقدار فوق را در عدد 105 ضرب نمائیم.

Ec≅23500 Mpa=23500×105 Kgfm2=2.35×109 Kgfm2

- نسبت پوآسون

شکل 7، نسبت پوآسون بتن طبق مبحث 9 ویرایش 92

U=ϑ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 8، ضریب انبساط حرارتی بتن طبق مبحث 9 ویرایش 92

A=10-5 1℃

- مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن را برابر 25 مگاپاسکال در نظر گرفتهایم.

fc=25 Mpa=25×105 Kgfm2

شکل 9، تعریف بتن در نرم افزار SAP2000

- مشخصات میلگرد

- وزن مخصوص

شکل 10، وزن مخصوص فولاد نرم طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

WRebar=7850 Kgfm3

- مدول الاستیسیته میلگرد

شکل 11، مدول الاستیسیته فولاد (میلگرد) طبق مبحث 9 ویرایش 92

Ec≅2×105Mpa=2×1010 Kgfm2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 12، ضریب انبساط حرارتی فولاد (میلگرد) طبق مبحث 10 ویرایش 92

- مشخصات مربوط به مقاومت میلگرد

شکل 13، رده بندی میلگردهای مصرفی ساختمان طبق مبحث 9 ویرایش 99

- طبق توضیحات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 از میلگردهای S240 فقط میتوان بعنوان دورپیچ در ستونهای دایرهای استفاده نمود و در بقیه موارد استفاده از از این میلگرد ممنوع میباشد و میلگرد S500 نیز میلگردی پرمقاومت بوده و در موارد خاصی معمولاً مورد استفاده قرار میگیرد پس ما عمدتاً از دو نوع میلگردهای S340 و S400 استفاده خواهیم نمود که از میلگرد S340 بهتر است بعنوان خاموت یا میلگرد عرضی استفاده شود و میلگرد S400 نیز بعنوان میلگرد طولی در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

S340Fy=340 Mpa=340×105 Kgfm2 Fu=500 Mpa=500×105 Kgfm2

S400Fy=400 Mpa=400×105 Kgfm2 Fu=600 Mpa=600×105 Kgfm2

- در تعریف میلگرد در نرم افزار دو پارامتر دیگر بنام مقاومت تسلیم مورد انتظار و مقاومت گسیختگی مورد انتظار نیز موجود است که این پارامتر در سازههای بتنی هنگامی که از قاب خمشی ویژه استفاده میشود از ضریب Ry در روابط استفاده میکنیم (برای محاسبه Vpr و Mpr در طراحی چشمه اتصال کاربرد دارند که نرم افزار بصورت خودکار از آنها استفاده مینماید).

شکل 14، مفهوم ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

شکل 15، مقدار ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

S340Fye=RyFy=1.25×340 Mpa=1.25×340×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2

S400Fye=RyFy=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×600 Mpa=1.25×600×105 Kgfm2

شکل 16، تعریف میلگرد S340 در نرم افزار SAP2000

شکل 17، تعریف میلگرد S400 در نرم افزار SAP2000

6-1) تعریف مقاطع

با توجه به اینکه سیستم سازهای مورد استفاده قاب خمشی میباشد نیاز به تعریف تیر و ستون در نرم افزار داریم که با توجه به اینکه نمیدانیم کدام مقاطع در طراحی جواب دهند یکسری مقاطع بعنوان پیش فرض تعزیف نموده و سپس طراحی خواهیم نمود تا مقاطع نهایی سازی شوند و در قسمت زیر جزئیات تعریف یک نمونه تیر و یک نمونه ستون آورده شده است.

شکل 18، ابعاد تیر

شکل 19، تعیین نوع آرماتورها و پوشش روی بتن (کاور)

- برای اینکه کاور را وارد نمائیم نرم افزار برای تیرها مقدار کاور را از مرکز میلگرد از ما میخواهد بنابراین برای تعیین مقدار آن بایستی مقدار کاور خالص طبق مبحث نهم را بعلاوه قطر خاموت و نصف قطر آرماتور طولی نمائیم.

شکل 20، مقدار کاور خالص طبق مبحث 9 ویرایش 99

شکل 21، ابعاد ستون

شکل 22، آرماتورگذاری ستون

نکته: با توجه به اینکه سقف انتخابی از نوع تیرچه و بلوک میباشد امکان مدلسازی این سقف در نرم افزار SAP2000 وجود ندارد و در بخش بارگذاری بارهای وارده به تیرها را به نسبت عرض بارگیر آنها روی تیرها اعمال خواهیم نمود.

7-1) تعریف بارها

با توجه به اینکه طرح تحقیقی میباشد برای بارگذاری از بارهای مرده، زنده و زلزله استفاده خواهیم نمود و از سایر بارها نظیر بارهای برف، باد، زنده کاهش یافته، تیغه بندی و ... صرف نظر خواهیم نمود.

بارهای مرده برای سقفها و دیوارهای پیرامونی لازم است که مقدار یک متر مربع آن با توجه به عرض دتایلهای موجود برای سقف برابر 500 کیلوگرم بر متر مربع و برای دیوارها 350 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

شکل 23، الگوهای بار تعریف شده

- مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه (K)

شکل 24، ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه 5 طبقه

شکل 25، وارد کردن ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه در جهت X در نرم افزار

شکل 26، وارد کردن ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه در جهت Y در نرم افزار

  - مدلسازی سازه

- مدلسازی ستونها

شکل 27، مدلسازی ستونها

شکل 28، مدلسازی تیرها

  - تعریف وزن موثر لرزهای

شکل 29، وزن موثر لرزهای و درصد مشارکت بار زتده طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شکل 30، تعریف وزن موثر لرزهای در نرم افزار SAP2000

  - بارگذاری

طول تمامی دهانه ها برابر 6 متر میباشد و با توجه به تیرریزی شطرتجی بارها به اندازه وزن یک متر مربع در عرض بارگیر بر روی تیرها اعمال خواهد شد و عرض بارگیر برابر نصف 6 متر خواهد بود بنابراین عرض بارگیر برابر 3 میباشد.

سقف از ناشی مرده بار qDead=500×62=1500 Kgf/m

سقف از ناشی زنده بار qLive=200×62=600 Kgf/m

برای بارگذاری دیوارهای پیرامونی نیز وزن یک متر مربع را به ارتفاع خالص دیوار ضرب خواهیم نمود که ارتفاع سقف را 40 سانتیمتر فرض خواهیم نمود و ارتفاع خالص دیوار 8/2 متر خواهد بود.

دیوار از ناشی مرده بار qDead=350×2.8=980 Kgf/m

  - اصلاحات مدلسازی

1-11-1)  اختصاص پای تکیه گاهها در محل اتصال ستون به فونداسیون

شکل 31، تکیه گاه گیردار پای ستونها در محل اتصال به ستون

2-11-1) اختصاص ضرایب ترک خوردگی

شکل 32، ضرایب ترک خوردگی طبق مبحث 9 ویرایش 99

تیرها خوردگی ترک ضریب=0.35

ستونها خوردگی ترک ضریب=0.7

شکل 33، ضریب ترک خوردگی تیر

شکل 34، ضریب ترک خوردگی ستون

3-11-1) اختصاص ناحیه انتهایی صلب

شکل 35، نواحی انتهایی صلب

شکل 36، اعمال نواحی انتهایی صلب در نرم افزار

4-11-1) تنظیم تعداد مد نوسان

شکل 37، اعمال تعداد مد نوسان

Maximum Number of Modes=3n=3×3=9

Minimum Number of Modes=3 or 1=3

5-11-1) اختصاص دیافراگم صلب

در نرم افزار SAP2000 دیافراگم را بایستی به گرهها وارد کرد که برای این منظور گرههای هر طبقه انتخاب شده و دیافراگم طبق شکل زیر اعمال میباشد.

شکل 38، اعمال دیافراگم طبقات

6-11-1) تنظیمات طراحی

شکل 39، تنظیمات طراحی سازههای بتنی

7-11-1) نتایج طراحی سازه

شکل 40، Ratio – 3D

شکل 41، Ratio – Elev A

شکل 42، Ratio – Elev B

شکل 43، Ratio – Elev C

شکل 44، Ratio – Elev D

تمامی مقاطع برای مقاومت جوابگو هستند.

- تحلیل پوشآور

- تعیین تغییر مکان هدف:

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه زیر محاسبه نمود.

δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول زیر

مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه زیر محاسبه میشود:

C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR         Te≥Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه زیر محاسبه میشود.

R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول زیرتعیین میشود.

مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

شکل 45، زمان تناوب تحلیلی سازه

مقدار تغییر مکان هدف سازه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | 0.127 | 0.555 | 1.0 | 1.587 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.841 | X |
| 0.19 | 0.127 | 0.555 | 1.0 | 1.587 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.841 | Y |

- تعریف بارها:

الگوهای بار جانبی

الگوهای بار ثقلی

شکل 46، تعریف بارهای لازم برای تحلیل پوش آور

شکل 47، تعریف بار G1

شکل 48، تعریف بار G2

شکل 49، تعریف بار یکنواخت X-G1

شکل 50، تعریف بار یکنواخت X-G2

شکل 51، تعریف بار مثلثی MX-G1

شکل 52، تعریف بار مثلثی MX-G2

همان بارها برای جهت Y نیز در نرمافزار تعریف شده است.

- اختصاص مفاصل پلاستیک:

از مفاصل پلاستیک اتوماتیک که برای تیرها از مفصل پلاستیک نوع M3 و برای ستونها از مفصل پلاستیک P-M2-M3 در فواصل 05/0 طول عضو از ابتدا و انتها در نظر گرفته شده است.

شکل 53، مفاصل پلاستیک تیرها و ستونها

بعد از انجام کارهای فوق سازه را تحلیل خواهیم نمود تا با استفاده نمودار ظرفیت سازه تغییر مکان هدف نهایی سازه را محاسبه نمائیم که نمودار پوش سازه بصورت زیر میباشد.

شکل 54، نمودار پوش و مشخصات غیرخطی تحت بار UX-G1

شکل 55، نمودار پوش و مشخصات غیرخطی تحت بار UY-G1

- اصلاح تغییر مکان هدف

مقدار تغییر مکان هدف سازه – اصلاح شده

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.166 | 0.111 | 0.6032 | 1.0 | 1.0 | 1.2696 | 0.764 | X |
| 0.163 | 0.109 | 0.6032 | 1.0 | 1.0 | 1.2521 | 0.764 | Y |

حال تغییر مکان هدف را اصلاح نموده و تحلیل را دوباره انجام خواهیم داد و نتایج حاصله بصورت زیر خواهد بود.

- تشکیل مفاصل پلاستیک سازه

شکل 56، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار UX-G1

شکل 57، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار UX-G2

شکل 58، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار MX-G1

شکل 59، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار MX-G2

شکل 60، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار UY-G1

شکل 61، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار UY-G2

شکل 62، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار MY-G1

شکل 63، تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار MY-G2

- مشاهده میشود که مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حد سطح عملکرد مورد نظر ساختمان (یعنی سطح عملکرد) LS و IO قرار داشته فراتر نرفته است بنابراین سازه نیاز به مقاوم سازی نخواهد داشت.

- منحنی پوش

شکل 64، منحنی پوش تحت بار UX-G1

شکل 65، منحنی پوش تحت بار UX-G2

شکل 66، منحنی پوش تحت بار MX-G1

شکل 67، منحنی پوش تحت بار MX-G2

شکل 68، منحنی پوش تحت بار UY-G1

شکل 69، منحنی پوش تحت بار UY-G2

شکل 70، منحنی پوش تحت بار MY-G1

شکل 71، منحنی پوش تحت بار MY-G2