معرفی شتاب نگاشتها

در این مقاله هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول زیر نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع II که سرعت موج برشی متوسط آنها بین 375 تا 750 میباشد انتخاب شده است و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که تمامی آنها فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت.

مشخصات 7 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnitued | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45 | 6.53 | 0.2715 | Calexico Fire Station | 1979 | Imperial Valley | 1 |
| 0.96 | 6.9 | 0.8036 | KJMA | 1995 | Kobe Japan | 2 |
| 10.97 | 6.93 | 0.333 | Gilroy - Historic Bldg | 1989 | Loma Prieta | 3 |
| 4.04 | 6.06 | 0.6576 | North Palm Springs | 1986 | North Palm Spring | 4 |
| 9.58 | 6.19 | 0.4450 | Cholame - Shandon Array #5 | 1966 | Parkfield | 5 |
| 3.2 | 7.62 | 0.2891 | TCU076 | 1999 | ChiChi Taiwan | 6 |
| 6.2 | 6.69 | 0.4283 | Jensen Filt Plant | 1994 | Northridge | 7 |

مشخصات شتاب نگاشتها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب نگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به صورت زیر باشد:

الف: شتاب نگاشتها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آنها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزهزا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب نگاشتها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشتها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب نگاشتها را میتوان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

مقیاس سازی زلزلهها براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شتاب نگاشتهای انتخاب شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب نگاشتها انجام شود. براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب نگاشتها بایستی در شش گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد.

فیلتراسیون شتاب نگاشتها در نرم افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مولفهای که دارای بیشینه بزرگتری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد. ضرایب به دست آمده در نرم افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد مینمائیم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

- گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب نگاشتها به دست آید که برای این منظور از نرم افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

طیف پاسخ شتاب هر زلزله

- گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتاب نگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتاب نگاشت بسازیم.

- گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه را به دست آوریم سپس باید طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آوردهایم در نظر بگیریم. حال باید ضریب مقیاسی پیدا کنیم که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد)

طیف طرح استاندارد 2800

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

زمان تناوب سازهها برای سازه 5 طبقه بصورت زیر میباشد:

T-min1.25Ta.Tm=min0.822 و 1.342=0.822 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

0.2T~1.5T→0.2×0.822~1.5×0.822→0.164~1.223Sec

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست بیاوریم که با ضرب این مقدار در تک تک شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه آورده شده است.

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند لذا بایستی با ضریبی که در این بخش باید پیدا کنیم این نمودارها به سمت بالا آورده شوند که با سعی و خطا این عدد برابر 4895/1 به دست آمده است.

مقیاس سازی سازه

SF2=1.4

- گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آنها را در مولفههای اولیه زلزله که مولفه اول بزرگتر بوده ضرب نموده و شتاب نگاشت حاصل را بعنوان شتاب نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم افزار وارد خواهیم نمود.

مقیاس ضریب=SF1×SF2

ضریب مقیاس نهایی سازه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.156 | 1.4 | 3.683 | Imperial | 1 |
| 1.741 | 1.4 | 1.244 | Kobe | 2 |
| 4.2 | 1.4 | 3 | Loma Prieta | 3 |
| 2.129 | 1.4 | 1.521 | North Palm | 4 |
| 3.136 | 1.4 | 2.24 | Parkfield | 5 |
| 4.844 | 1.4 | 3.46 | ChiChi | 6 |
| 3.262 | 1.4 | 2.33 | Northridge | 7 |

در نهایت اعداد به دست آمده را در رکوردهای خام زلزله ضرب نموده و آنها را در نرمافزار مورد نظر نظیر ETABS و SAP وارد مینمائیم.