پروژه درس سازه فولادی

مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه: قاب خمشی فولادی متوسط در جهت X و قاب خمشی فولادی + مهاربند همگرای ویژه در جهت Y

- دیافراگم صلب طبقات، سقف کامپوزیت میباشد.

- فونداسیون سازه از نوع گسترده میباشد.

- پروژه شامل 8 طبقه سازهای (همکف + 7 طبقه) میباشد که کاربری طبقه همکف پارکینگ بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سقف                                                      fc'=250 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                 fc'=250 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم فولاد مصرفی                               Fy=2400 kg/cm2ST37

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                  Ec=2.35×106 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2×106 kg/cm2

معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1398

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای فولادی آمریکا ، AISC360-2010

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای فولادی ویرایش 1401

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1401

انتخاب سیستم باربر ثقلی:

با توجه به پلان بالا چون در این پروژه چندان دهانه بلند نداریم و هم چنین کاربری این سازه مسکونی میباشد بارهای چندان زیادی در این سازه نخواهیم داشت و هم چنین تعداد طبقات سازه 8 میباشد به دلیل اجرای سهولت سقف کامپوزیت و نکات اجرایی این سقف در این پروژه از سقف کامپوزیت استفاده خواهیم کرد.

مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

- نسبت پوآسون

U=υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- فولاد مصرفی

| ST37 | نوع فولاد مشخصات |
| --- | --- |
| 7850 (kgf /m³) | (W) وزن واحد حجم |
| 800.477(kgf-s² /m⁴) | (M)جرم واحد حجم |
| 2.0E+10 (kgf /m²) | (E) مدول الاستیسیته |
| 0.3 | (v) ضریب پوآسون |
| 24E+6 (kgf /m²) | (Fy) تنش تسلیم |
| 37E+6 (kgf /m²) | (Fu)تنش گسیختگی |

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تهران انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 1 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

محاسبات بارگذاري

انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع کامپوزیت میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری میباشد.

محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی سقف طبقات

بار مرده اعمالی = 210 + 100 (بار پارتیشن)

بار محاسباتی سقف بام

بار مردة دیوارهاي پیرامونی بدون نما

این دیوارها که در محیط ساختمان اجرا میشوند، در وجههاي شرقی و غربی این ساختمان بهدلیل اینکه در مجاورت پلاك همسایه قرار دارند مـورد اسـتفاده قرار خواهند گرفت و بهدلیل اینکه نمایی از آنها در معرض دید قرار ندارد نیازي به نماکاري و هزینۀ اضافه براي آنها نخواهد بود و کافیست که فقط یک لایه اندود ملات ماسه سیمان را در وجه بیرونی آنها در نظر گرفت.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| مجموع |  | 15.5 | 182 |

| ارتفاع سقف به واحد متر(ارتفاع تیغه چینی یا ارتفاع مفید سقف وارد گردد) | 90/2 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوار در برنامه به واحد كيلوگرم بر متر طول ديوار | 530 |

محاسبۀ بار مردة دیوارهاي پیرامونی داراي یک طرف نما

این دیوارها نیز که در محیط نمادار در ساختمانها اجرا میشوند بهدلیل اینکه در معرض دید خواهند بود باید با نماکاري جلوة زیبایی را به ساختمان القا کنند. از اینرو دیوارهاي سمت نما از نوع دیوارهاي نمادار در نظر گرفته میشوند.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| سنگ تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  | 17.5 | 232 |

| درصد بازشوها در دیوار سمت نما | 30 |
| --- | --- |
| ارتفاع سقف به واحد متر(ارتفاع تیغه چینی یا ارتفاع مفید سقف وارد گردد) | 90/2 |
| وزن واحد طول ديوار در برنامه به واحد كيلوگرم بر متر طول ديوار | 470 |

بار معادل تیغه بندی

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 4 | 64 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| مجموع |  | 16 | 175 |

| 66.77631579 | wxhxL | Wt= |
| --- | --- | --- |
|  | A |  |
| حداقل بار معادل تيغه‌بندي | 100 | Wt(min)= |
| بار معادل تيغه‌بندي | 100 | Wt= |

طبق مبحث ششم ویرایش 1398 بار تیغهبندی به صورت بار مرده به کف طبقات اعمال شده است.

محاسبه بار مرده دیوارهای جان پناه

جزئیات اجرایی دیوارهای پیرامونی اطراف تراز بام که به جان پناه شناخته میشوند است.

ارتفاع جان پناه در طرح معماری برابر 120 سانتی متر در نظر گرفته شده است بنابراین وزن متر طول دیوار جان پناه به صورت زیر محاسبه میشود.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 3 | 63 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| نازك كاري با سنگ تراورتن | 2400 | 2 | 48 |
| قرنيز با سنگ و ملات به عرض 20 سانتيمتر | 2200 | 5 | 22 |
| مجموع |  | 196 |  |

| ارتفاع جان‌پناه به واحد متر | 20/1 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوارجان‌پناه در برنامه به واحد تن بر متر مربع | 235 |

محاسبه بار مرده راهپله:

برای بالا بردن ضریب اطمینان طراحی، کل بار مرده راهپله از نوع بار مرده رمپ راهپله در نظر گرفته شده است. محاسبات مربوط به بارگذاری رمپ راهپله در جدول زیر ارائه شده است.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر پلاك | 2700 | 3 | 81 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 3 | 63 |
| كرسي چيني با آجر | 1850 | 12 | 222 |
| آجرضربي پله | 1750 | 11 | 192.5 |
| اندود گچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| تير آهن | ---- | ---- | 20 |
| زاويه پله با سطح افق به درجه |  | 30 |  |
| درصد پر بودن كف پله |  | 90 |  |
| مجموع با احتساب زاويه پله و درصد پر بودن آن |  |  | 647 |

نحوه اعمال بار راه پله:

با توجه به 2 طرفه بودن راه پله بار مرده و زنده بدست آمده از سطح را بر 2 تیر محل اتصال پله (تیر میان طبقه و تیر طبقه) وارد میکنیم به شرح زیر:

پله راه مرده بار :4.5×647×12=1456 Kg

پله راه زنده بار :4.5×500×12=1125 Kg

بارگذاری آسانسور

آسانسور یکی از قسمت های ساختمان است که میتواند بارهایی را به سازه اعمال کند و معمولا طراحان سازه در بارگذاری ان دچار مشکل هستند.

بر اساس بند ( 4-5-5-6 ) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای در نظر گرفتن اثرات ناشی از ضربه اجزای اسانسور، وزن اتاقک، ماشین الات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران باید در ضربب 2 ضرب شوند.

بر اساس ردیف (11-12 ) جدول ( 6-5-1 ) مبحث ششم بار گسترده زنده حداقل وارد بر کف اسانسور برابر 6/3 کیلونیوتن بر متر مربع . به این نکته دقت شود که این مقدار حداقل بار وارد بر کف بوده و بار زنده اسانسور باید بر اساس ظرفیت اسانسور تعیین گردد.

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(2.0×2.0)=2000 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 2000+30004=1250 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 525×2=1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه  : 200×(2.0×2.0)=800 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+800=1850 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 18504=462.5 kgf

محاسبه بارهای زنده

طبق بند 6-3-2 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان بار زنده كف ها براي طراحي به طور عمده بار گسترده يكنواختي است كه در سراسر كف اثر داده مي شود.حداقل اين بارها براي كاربري هاي مختلف در جدول شماره 6-3-1 و در بندهاي 6-3-2-2- تا 6-3-2-8 داده شده است.و در به كارگيري اين بار گسترده رعايت ضابطه بند 6-3-3 الزامي است.

| نام کاربری | مقدار حداقل بار گسترده زنده ( کیلوگرم بر متر مربع ) |
| --- | --- |
| طبقه بام و خرپشته | 150 |
| طبقات مسکونی | 200 |
| طبقات پارکینگ (روی فونداسیون) | 400 |
| راه پله | 500 |

برای این پروزه با توجه به اینکه طبقه پارکینگ روی تراز فونداسیون قرار دارد عملا در طراحی سازه نقشی نخواهد داشت و از مقدار بار زنده آن برای طراحی فونداسیون استفاده خواهد شد.

محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

Pr=1×1×1×1×1.5=1.5KNm2=150 Kgfm2

بارگذاری زلزله

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- نمای مدلسازی سازه

مدلسازی سازه

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

اختصاص تکیه‌گاه گیردار

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص دیافراگم

اعمال دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود بوده و سازه ما دارای نامنظمی از نوع سیستم‌های غیر موازی (نامنظمی درپلان) خواهد بود.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

- با توجه به موجود بودن حالت الف و ب لازم است زلزله متعامد (قاعده 300-100) به سازه اعمال شده و در ترکیبات بار لحاظ شود.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر تهران قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نمود.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |  | Notes |  |
| UDStlS1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Strength] |  |
| UDStlS1 | NDX | 1.4 |  |  |  |  |
| UDStlS2 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Strength] |  |
| UDStlS2 | NDX | -1.4 |  |  |  |  |
| UDStlS3 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Strength] |  |
| UDStlS3 | NDY | 1.4 |  |  |  |  |
| UDStlS4 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Strength] |  |
| UDStlS4 | NDY | -1.4 |  |  |  |  |
| UDStlS5 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live [Strength] |  |
| UDStlS5 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS5 | Snow | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS5 | NDX | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS5 | NLX | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS5 | NSX | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS6 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live [Strength] |  |
| UDStlS6 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS6 | Snow | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS6 | NDX | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS6 | NLX | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS6 | NSX | -0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS7 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live [Strength] |  |
| UDStlS7 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS7 | Snow | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS7 | NDY | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS7 | NLY | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS7 | NSY | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS8 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live [Strength] |  |
| UDStlS8 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS8 | Snow | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS8 | NDY | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS8 | NLY | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS8 | NSY | -0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS9 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS9 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS9 | Live Roof | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS9 | NDX | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS9 | NLX | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS9 | NLRX | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS10 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS10 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS10 | Live Roof | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS10 | NDX | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS10 | NLX | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS10 | NLRX | -0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS11 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS11 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS11 | Live Roof | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS11 | NDY | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS11 | NLY | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS11 | NLRY | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS12 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS12 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS12 | Live Roof | 0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS12 | NDY | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS12 | NLY | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS12 | NLRY | -0.5 |  |  |  |  |
| UDStlS13 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Snow [Strength] |  |
| UDStlS13 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS13 | Snow | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS13 | NDX | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS13 | NLX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS13 | NSX | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS14 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Snow [Strength] |  |
| UDStlS14 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS14 | Snow | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS14 | NDX | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS14 | NLX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS14 | NSX | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS15 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Snow [Strength] |  |
| UDStlS15 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS15 | Snow | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS15 | NDY | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS15 | NLY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS15 | NSY | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS16 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Snow [Strength] |  |
| UDStlS16 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS16 | Snow | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS16 | NDY | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS16 | NLY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS16 | NSY | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS17 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS17 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS17 | Live Roof | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS17 | NDX | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS17 | NLX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS17 | NLRX | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS18 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS18 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS18 | Live Roof | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS18 | NDX | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS18 | NLX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS18 | NLRX | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS19 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS19 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS19 | Live Roof | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS19 | NDY | 1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS19 | NLY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS19 | NLRY | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS20 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDStlS20 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS20 | Live Roof | 1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS20 | NDY | -1.2 |  |  |  |  |
| UDStlS20 | NLY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS20 | NLRY | -1.6 |  |  |  |  |
| UDStlS21 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS21 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS21 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS21 | EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS22 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS22 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS22 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS22 | EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS23 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS23 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS23 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS23 | EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS24 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS24 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS24 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS24 | EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS25 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS25 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS25 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS25 | EXALL | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS26 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS26 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS26 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS26 | EXALL | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS27 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS27 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS27 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS27 | EYALL | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS28 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS28 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS28 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS28 | EYALL | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS29 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS29 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS29 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS29 | EXALL+0/3EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS30 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS30 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS30 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS30 | EXALL+0/3EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS31 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS31 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS31 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS31 | EYALL+0/3EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS32 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS32 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS32 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS32 | EYALL+0/3EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS33 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS33 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS33 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS33 | EYALL-0/3EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS34 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS34 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS34 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS34 | EYALL-0/3EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS35 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS35 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS35 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS35 | EXALL-0/3EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS36 | DEAD | 1.41 | Linear Add |  | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS36 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS36 | Snow | 0.2 |  |  |  |  |
| UDStlS36 | EXALL-0/3EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS37 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS37 | EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS38 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS38 | EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS39 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS39 | EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS40 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS40 | EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS41 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS41 | EXALL | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS42 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS42 | EXALL | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS43 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS43 | EYALL | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS44 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS44 | EYALL | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS45 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS45 | EXALL+0/3EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS46 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS46 | EXALL+0/3EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS47 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS47 | EYALL+0/3EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS48 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS48 | EYALL+0/3EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS49 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS49 | EYALL-0/3EX | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS50 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS50 | EYALL-0/3EX | -1 |  |  |  |  |
| UDStlS51 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS51 | EXALL-0/3EY | 1 |  |  |  |  |
| UDStlS52 | DEAD | 0.69 | Linear Add |  | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |  |
| UDStlS52 | EXALL-0/3EY | -1 |  |  |  |  |
| UDStlD1 | DEAD | 1 | Linear Add |  | Dead [Deflections] |  |
| UDStlD2 | DEAD | 1 | Linear Add |  | Dead + Live [Deflections] |  |
| UDStlD2 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDCmpD1 | DEAD | 1 | Linear Add |  | Dead [Deflections] |  |
| UDCmpD2 | DEAD | 1 | Linear Add |  | Dead + Live [Deflections] |  |
| UDCmpD2 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDCmpC1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Construction] |  |
| UDCmpC2 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Construction Live [Construction] |  |
| UDCmpS1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |  | Dead [Strength] |  |
| UDCmpS2 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live [Strength] |  |
| UDCmpS2 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDCmpS2 | Snow | 0.5 |  |  |  |  |
| UDCmpS3 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDCmpS3 | Live | 1.6 |  |  |  |  |
| UDCmpS3 | Live Roof | 0.5 |  |  |  |  |
| UDCmpS4 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Snow [Strength] |  |
| UDCmpS4 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDCmpS4 | Snow | 1.6 |  |  |  |  |
| UDCmpS5 | DEAD | 1.2 | Linear Add |  | Dead + Live + Roof Live [Strength] |  |
| UDCmpS5 | Live | 1 |  |  |  |  |
| UDCmpS5 | Live Roof | 1.6 |  |  |  |  |

- ضریب نامعینی

نتایج طراحی

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب F

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب G

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب H

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب 1

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب 2

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب 3

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب 4

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب 5

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه اول

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه دوم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه سوم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه چهارم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه پنجم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه ششم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه هفتم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه هشتم

نسبت نیر و به ظرفیت تیرهای کامپوزیت طبقه خرپشته

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.659 | 0.712 | 0.0043 | 0.712 | 0.0043 |
| Modal | 2 | 0.873 | 0.0036 | 0.7402 | 0.7156 | 0.7445 |
| Modal | 3 | 0.848 | 0.0082 | 0.0037 | 0.7238 | 0.7482 |
| Modal | 4 | 0.624 | 0.1345 | 0.0008 | 0.8582 | 0.7489 |
| Modal | 5 | 0.361 | 0.0516 | 0.0003 | 0.9098 | 0.7492 |
| Modal | 6 | 0.294 | 0.0008 | 0.1529 | 0.9106 | 0.9021 |
| Modal | 7 | 0.29 | 0.0011 | 9.695E-07 | 0.9117 | 0.9021 |
| Modal | 8 | 0.25 | 0.0212 | 0.0001 | 0.933 | 0.9022 |
| Modal | 9 | 0.209 | 0.0001 | 0.0077 | 0.933 | 0.9099 |
| Modal | 10 | 0.205 | 0.0075 | 0.0001 | 0.9406 | 0.91 |
| Modal | 11 | 0.187 | 0.0111 | 0.0001 | 0.9516 | 0.91 |
| Modal | 12 | 0.17 | 0.0001 | 0.000007777 | 0.9517 | 0.91 |
| Modal | 13 | 0.162 | 0.0003 | 0.0014 | 0.9521 | 0.9114 |
| Modal | 14 | 0.16 | 0.0001 | 0.0349 | 0.9522 | 0.9464 |
| Modal | 15 | 0.139 | 0.0173 | 0.0001 | 0.9695 | 0.9465 |
| Modal | 16 | 0.116 | 0.000015 | 0.0000366 | 0.9695 | 0.9465 |
| Modal | 17 | 0.115 | 0.00003768 | 0.0209 | 0.9696 | 0.9674 |
| Modal | 18 | 0.114 | 0.0147 | 0.0000128 | 0.9842 | 0.9675 |
| Modal | 19 | 0.093 | 0.0001 | 0.0001 | 0.9844 | 0.9676 |
| Modal | 20 | 0.092 | 0.00004615 | 0.0102 | 0.9844 | 0.9777 |
| Modal | 21 | 0.081 | 0.0152 | 0.0001 | 0.9996 | 0.9778 |
| Modal | 22 | 0.079 | 0.0001 | 0.00004027 | 0.9998 | 0.9778 |
| Modal | 23 | 0.079 | 0.00002075 | 0.008 | 0.9998 | 0.9858 |
| Modal | 24 | 0.07 | 0.00001272 | 0.0062 | 0.9998 | 0.992 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 659/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 873/0 ثانیه

- با توجه به اینکه زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از تحلیل مودال از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی سازه در هر دو جهت کوچکتر می‌باشد نیازی به اصلاح ضریب زلزله نبوده و فرض اولیه مبنی بر استفاده از زمان تناوب تجربی برای محاسبه ضریب زلزله صحیح می‌باشد و از زمان تناوب تحلیلی به دست آمده برای کنترل دریفت سازه استفاده خواهیم نمود.

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024=0.005          X Direction

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002207 | 0.00202 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004002 | 0.003672 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003716 | 0.003396 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00382 | 0.003496 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003578 | 0.00328 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002852 | 0.002604 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002655 | 0.002431 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001455 | 0.001339 |

- در تمامی طبقات در جهت X دریفت طبقات کمتر از 005/0 بوده که نشان می‌دهد مقاطع سازه برای کنترل دریفت جوابگو می‌باشند.

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.025=0.004          Y Direction

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00084 | 0.000832 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001102 | 0.001084 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001182 | 0.001167 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001279 | 0.001254 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001182 | 0.001156 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001042 | 0.001029 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001004 | 0.00099 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000701 | 0.000696 |

- در تمامی طبقات در جهت Y دریفت طبقات کمتر از 004/0 بوده که نشان می‌دهد مقاطع سازه برای کنترل دریفت جوابگو می‌باشند.

- کنترل پیچش

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003403 | 0.003112 | 1.093 |
| Story8 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003582 | 0.003134 | 1.143 |
| Story8 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003224 | 0.003091 | 1.043 |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006281 | 0.005759 | 1.091 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006539 | 0.005803 | 1.127 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006023 | 0.005715 | 1.054 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005912 | 0.005399 | 1.095 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006182 | 0.005441 | 1.136 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005641 | 0.005357 | 1.053 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006159 | 0.005634 | 1.093 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006447 | 0.005677 | 1.136 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005871 | 0.00559 | 1.05 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005853 | 0.005362 | 1.092 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006121 | 0.005403 | 1.133 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005586 | 0.005321 | 1.05 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004708 | 0.004296 | 1.096 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00494 | 0.004329 | 1.141 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004477 | 0.004262 | 1.05 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004426 | 0.004049 | 1.093 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004648 | 0.00408 | 1.139 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004203 | 0.004018 | 1.046 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002431 | 0.002236 | 1.087 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002575 | 0.00225 | 1.144 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002287 | 0.002221 | 1.03 |

- مطابق نتایج حاصل شده در جهت X نسبت حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات به تغییر مکان نسبی متوسط سازه در تمامی طبقات کمتر از 2/1 بوده و سازه فاقد نامنظمی پیچشی می‌باشد، از این رو نیازی به اعمال ضریب بزرگنمایی پیچش و انجام تحلیل طیفی سازه نمی‌باشد.

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00123 | 0.001219 | 1.009 |
| Story8 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001361 | 0.001229 | 1.107 |
| Story8 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001318 | 0.001208 | 1.091 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001617 | 0.00159 | 1.017 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001798 | 0.001606 | 1.12 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001712 | 0.001574 | 1.087 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001737 | 0.001716 | 1.012 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00193 | 0.001732 | 1.114 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001855 | 0.0017 | 1.091 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001887 | 0.001851 | 1.02 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002098 | 0.00187 | 1.122 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001987 | 0.001832 | 1.084 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001752 | 0.001714 | 1.022 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001949 | 0.001733 | 1.125 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001837 | 0.001696 | 1.083 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001549 | 0.00153 | 1.013 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001722 | 0.001545 | 1.115 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001654 | 0.001515 | 1.092 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.0015 | 0.00148 | 1.014 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00167 | 0.001494 | 1.117 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001599 | 0.001465 | 1.091 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001048 | 0.001041 | 1.007 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001163 | 0.00105 | 1.107 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.00113 | 0.001032 | 1.095 |

- مطابق نتایج حاصل شده در جهت Y نسبت حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات به تغییر مکان نسبی متوسط سازه در تمامی طبقات کمتر از 2/1 بوده و سازه فاقد نامنظمی پیچشی می‌باشد، از این رو نیازی به اعمال ضریب بزرگنمایی پیچش و انجام تحلیل طیفی سازه نمی‌باشد.

خروجی زلزله

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EX using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient, C | C=0.071 |
| --- | --- |
| Base Shear, V | V=CW |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | C | W (kgf) | V (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 0 | 2246815.51 | 159523.9 |

Applied Story Forces

| Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kgf; kgf. Pent; 28.4; 0; 0. Story8; 25.2; 37447.11; 0. Story7; 22; 34556.38; 0. Story6; 18.8; 28318.57; 0. Story5; 15.6; 22314.04; 0. Story4; 12.4; 16668.56; 0. Story3; 9.2; 11335.01; 0. Story2; 6; 6501.09; 0. Story1; 2.8; 2383.15; 0. Base; 0; 0; 0. |  |
| --- | --- |

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EY using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Y

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient, C | C=0.0879 |
| --- | --- |
| Base Shear, V | V=CW |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | C | W (kgf) | V (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0 | 2246815.51 | 197495.08 |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kgf; kgf. Pent; 28.4; 0; 0. Story8; 25.2; 0; 42554.71. Story7; 22; 0; 40411.21. Story6; 18.8; 0; 34233.31. Story5; 15.6; 0; 28057.81. Story4; 12.4; 0; 21999.4. Story3; 9.2; 0; 15932.63. Story2; 6; 0; 10000.49. Story1; 2.8; 0; 4305.52. Base; 0; 0; 0.

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EXALL using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Multiple

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient, C | C=0.071 |
| --- | --- |
| Base Shear, V | V=CW |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | C | W (kgf) | V (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 0 | 2246815.51 | 159523.9 |
| X + Ecc. Y | 0 | 0 | 2246815.51 | 159523.9 |
| X - Ecc. Y | 0 | 0 | 2246815.51 | 159523.9 |

Applied Story Forces

| Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kgf; kgf. Pent; 28.4; 0; 0. Story8; 25.2; 37447.11; 0. Story7; 22; 34556.38; 0. Story6; 18.8; 28318.57; 0. Story5; 15.6; 22314.04; 0. Story4; 12.4; 16668.56; 0. Story3; 9.2; 11335.01; 0. Story2; 6; 6501.09; 0. Story1; 2.8; 2383.15; 0. Base; 0; 0; 0. |  |
| --- | --- |

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EYALL using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Multiple

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient, C | C=0.0879 |
| --- | --- |
| Base Shear, V | V=CW |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | C | W (kgf) | V (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0 | 2246815.51 | 197495.08 |
| Y + Ecc. X | 0 | 0 | 2246815.51 | 197495.08 |
| Y - Ecc. X | 0 | 0 | 2246815.51 | 197495.08 |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kgf; kgf. Pent; 28.4; 0; 0. Story8; 25.2; 0; 42554.71. Story7; 22; 0; 40411.21. Story6; 18.8; 0; 34233.31. Story5; 15.6; 0; 28057.81. Story4; 12.4; 0; 21999.4. Story3; 9.2; 0; 15932.63. Story2; 6; 0; 10000.49. Story1; 2.8; 0; 4305.52. Base; 0; 0; 0.

وزن آهن آلات مصرفی سازه

| TABLE: Material List by Element Type |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element Type | Material | Total Weight |
|  |  | kgf |
| Column | ST37PLATE | 74666.69 |
| Beam | ST37ROLLER | 73602.63 |
| Beam | ST37PLATE | 95625.97 |
| Brace | ST37PLATE | 8360.85 |

- مساحت هر طبقه برابر 363 متر مربع بوده و مساحت کل برابر 2926 متر مربع بوده و وزن کل آهن آلات مصرفی طبق خروجی نرم‌افزار برابر 252256 کیلوگرم بوده که وزن آهن آلات مصرفی به ازای هر متر مربع برابر 2/86 کیلوگرم خواهد بود.

ترسیم نمودار خمش و برش قاب‌های سازه

نمودار برش و خمش قاب A (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب B (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب C (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب D (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب E (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب F (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب G (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب H (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب 1 (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب 2 (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب 3 (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب 4 (چپ: برش، راست: خمش)

نمودار برش و خمش قاب 5 (چپ: برش، راست: خمش)

آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

ظ

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های گسترده برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست حداکثر برابر 25/1 بوده که در حد مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 5/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده حداکثر برابر 90/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در گوشه های پی میباشد پس فونداسیون از نظر فشار خاک زیر فونداسیون مشکلی نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

- آرماتورگذاری فونداسیون

آرماتورهای سرتاسری

آرماتورهای تقویتی