# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های فولادی

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | اهواز |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | همکف + 6 طبقه |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی جهت X | قاب خمشی فولادی متوسط |
| سیستم باربر جانبی جهت Y | قاب ساختمانی ساده + مهاربند همگرای ویژه فولادی |

- پلان سازه

پلان پارکینگ

پلان طبقات

پلان قرارگیری مهاربندها

نمای شمالی

نمای جنوبی

برش عرضی ساختمان

برش طولی ساختمان

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=26500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=15 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

- معرفی الگوهای بارگذاری

| TABLE: Load Patterns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |
| Dead | Dead | 1 |  |
| Live | Live | 0 |  |
| Live Roof | Roof Live | 0 |  |
| Mass | Other | 0 |  |
| NDX | Notional | 0 | Auto |
| NDY | Notional | 0 | Auto |
| NLX | Notional | 0 | Auto |
| NLY | Notional | 0 | Auto |
| NLRX | Notional | 0 | Auto |
| NLRY | Notional | 0 | Auto |
| NLPX | Notional | 0 | Auto |
| NLPY | Notional | 0 | Auto |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EXALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EYALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EZ | Other |  |  |

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

- با توجه به بند3-3-9 آییننامه 2800 در خصوص بار قائم زلزله از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر اهواز قرار داشته که با خطر نسبی متوسط میباشد بنابراین بار قائم زلزله به کل سازه اعمال نشده و فقط به قسمت پیش آمدگی بار قائم اعمال خواهد شد.

اعمال ضریب sds در نرم افزار

- مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

مدلسازی مهاربندها

مدلسازی کف‌ها

- بارهای وارد بر سازه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف بام

بار زنده بام: 150 کیلوگرم بر متر مربع

الف-2- بارهای سطحی وارد بر طبقات

بار زنده طبقات: 200 کیلوگرم بر متر مربع

الف-3: بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

| مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |
| سنگ گرانیت | 2800 | 2 | 1 | 56 |
| ملات ماسه و سیمان | 2100 | 2 | 1 | 42 |
| بلوک سفالی | 850 | 15 | 1 | 127.5 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32 |
| اندود گچ | 1300 | 1.5 | 1 | 19.5 |
| جمع |  |  |  | 277 |

q=277×2.9=803 Kgm

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

| مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| ملات ماسه و سیمان | 2100 | 2 | 1 | 42 |
| بلوک سفالی | 850 | 15 | 1 | 127.5 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32 |
| اندود گچ | 1300 | 1.5 | 1 | 19.5 |
| جمع |  |  |  | 221 |

q=221×2.9=641 Kgm

ب-3- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

جزئیات اجرایی دیوارهای پیرامونی اطراف تراز بام که به جان پناه شناخته میشوند است.

| دیوارهای جان پناه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | شدت بار |
|  | Kg/m3 | cm | Kg/m3 |
| سنگ گرانیت | 2800 | 2 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 2 | 42 |
| آجرکاری با آجر مجوف | 850 | 15 | 127.5 |
| اندود لیسهای | 2100 | 2 | 42 |
| جمع |  |  | 267.5 |

q=267.5×1.2=321Kgm                   بام

q=267.5×0.5=134Kgm             خرپشته

ارتفاع جان پناه بام و خرپشته به ترتیب برابر 2/1 و 5/0 متر مطابق نقشه‌های معماری در نظر گرفته شده است.

بارهای مرده خطی وارده ناشی از بار دیوارها

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام و خرپشته

Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=6422=321Kgfm2

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 4 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم دیوارک بتنی برای راه پله ها استفاده میشود که برای این منظور بارها به این قسمت ها وارد خواهند شد که بهتر است با توجه به سهم بارگیر تیرها بارها را در تیرهای اطراف راه پله به روش زیر پخش نمائیم:

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

پله کل مرده بار=مربع متر یک وزن×پله مساحت

محاسبه بار مرده راهپله:

| مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |
| سنگ مرمر کف پله | 2700 | 3 | 1 | 81 |
| سنگ تراورتن پیشانی | 2400 | 0.3 | 3.33 | 24 |
| بتن با خرده آجر | 1700 | 2.25 | 3.33 | 127.5 |
| طاق ضربی با آجر فشاری و ملات گچ و خاک | 1750 | 210 | 1.16 | 204.16 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1.16 | 37.33 |
| اندود گچ رویه | 1300 | 1 | 1.16 | 15.16 |
| 2IPE160 | 15.80 | ....... | 2.12 | 33.50 |
| جمع |  |  |  | 522.65 |

تکیهگاه هر سهم کل مرده بار =522.65×(3.55×3.6) 4=1670 Kgf

- بار زنده

بار زنده نیز به همان شکل بار مرده محاسبه خواهد شد و فقط بجای وزن یک متر مربع از حداقل بار زنده گفته شده در مبحث ششم استفاده خواهیم کرد:

گاه تکیه هر سهم کل زنده بار=500×(3.55×3.6) 4=1598 Kgf

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×1.8×1.6=1440 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1440+30004=1110 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :6×75×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.8×1.6)=576 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+576=1476 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 14764=369 kgf

ی) محاسبه بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

Pr=1×1×1×1×0.5=0.5 KNm2<Pm=1 KNm2

→Pr=1 KNm2

- توزیع نیروهای ثقلی بر روی قاب‌ها

بار مرده قاب A

بار زنده قاب A

بار مرده قاب 1

ی) بارگذاری زلزله

محاسبه وزن لرزه‌ای سازه و توزیع زلزله در ارتفاع سازه

- وزن طبقات اول تا ششم

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=549×153=83997 kgf

نمادار دیوار مرده بار=277×2.9×9.85=7913 kgf

نما بدون دیوار مرده بار=221×2.9×44.05=28232 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=221×2.9×10.7=6858 kgf

پله مرده بار=522.65×12.78=6680 kgf

ستونها مرده بار=13×0.3×4×0.03×3.3×7850=12124 kgf

تیرها مرده بار=0.007×95.45×7850=5245 kgf

طره کف مرده بار=549×17.73=9734 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=200×153=30600 kgf

طره کف زنده بار=200×17.73=3546 kgf

پله زنده بار=500×12.78=6390 kgf

- بارهای تیغه بندی

طبقات بندی تیغه بار=100×153=15300 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w1=w2=w3=w4=w5=w6=160783+15300+0.2×40536=184190 kgf

- وزن طبقه هفتم

- بارهای مرده

بام کف مرده بار=629×153=96237 kgf

پناه جان دیوار مرده بار=267.5×1.2×50.3=16146 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=221×2.9×10.3=6601 kgf

پله مرده بار=522.65×12.78=6680 kgf

ستونها مرده بار=13×0.3×4×0.03×3.3×7850=12124 kgf

تیرها مرده بار=0.007×95.45×7850=5245 kgf

طره کف مرده بار=629×17.73=11152 kgf

آسانسور مرده بار=4440 kgf

- بارهای زنده

بام کف زنده بار=150×153=22950 kgf

طره کف زنده بار=200×17.73=3546 kgf

پله زنده بار=500×13.5=6750 kgf

پله زنده بار=500×12.78=6390 kgf

آسانسور زنده بار=1476 kgf

- بار برف

بام کف برف بار=100×153=15300 kgf

- بار اصلاح جرم لرزهای

برابر است با نصف وزن دیوارها.

ای لرزه جرم اصلاح بار=7913 2+282322+89092+153002=30177 kgf

w7=158625+0.2×41112+0.2×15300+30177=200085 kgf

- وزن خرپشته

خرپشته کف مرده بار=629×19.17=12058 kgf

خرپشته کف زنده بار=150×19.17=2876 kgf

خرپشته کف برف بار=100×19.17=1917 kgf

خرپشته ای لرزه جرم اصلاح بار=221×2.9×17.92=5736 kgf

ستونها مرده بار=6×0.3×4×0.03×3.3×7850=5596 kgf

تیرها مرده بار=0.007×17.9×7850=984 kgf

wخرپشته=21514+0.2×2876+0.2×1917+5736=28209 kgf

- وزن موثر لرزهای کل

wکل=w1+w2+w3+w4+w5+w6+w6+wخرپشته

wکل=184190 +184190 +184190 +184190 +184190 +184190 +200085 +28209 =1333434 kgf

- محاسبه برش پایه

Vux=C.W=0.0631×1333434 =84140 kgf

Vuy=C.W=0.0878×1333434 =117076 kgf

برش پایه حاصل از نرم‌افزار

- اختلاف ناشی از نتایج نرم‌افزار و محاسبات دستی بخاطر وزن اسکلت سازه بوده که در محاسبات دستی فرض گردیده و تقریبی می باشد اما در نرم افزار بصورت دقیق محاسبه شده بدین منظور اختلاف کمی مابین نتایج مشاهده می شود.

| جدول توزیع نیروی برشی در طبقات جهت X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vui(kgf) | Fui(kgf) | wihik | hi(m) | wi(kgf) | طبقات |
| 24768.37 | 24768.37 | 11120815.82 | 23.25 | 200085 | 7 |
| 43520.64 | 18752.27 | 8419632.41 | 19.95 | 184190 | 6 |
| 58406.46 | 14885.82 | 6683624.30 | 16.65 | 184190 | 5 |
| 69633.53 | 11227.07 | 5040871.47 | 13.35 | 184190 | 4 |
| 77446.08 | 7812.55 | 3507778.07 | 10.05 | 184190 | 3 |
| 82145.54 | 4699.46 | 2110021.91 | 6.75 | 184190 | 2 |
| 84139.98 | 1994.44 | 895490.60 | 3.45 | 184190 | 1 |
|  |  | =37778234.58 kgf |  |  |  |

| جدول توزیع نیروی برشی در طبقات جهت Y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vui(kgf) | Fui(kgf) | wihik | hi(m) | wi(kgf) | طبقات |
| 31982.13 | 31982.13 | 5964649.14 | 23.25 | 200085 | 7 |
| 56941.11 | 24958.98 | 4654836.56 | 19.95 | 184190 | 6 |
| 77476.1 | 20534.99 | 3829763.98 | 16.65 | 184190 | 5 |
| 93656.26 | 16180.16 | 3017590.71 | 13.35 | 184190 | 4 |
| 105566.6 | 11910.38 | 2221279.60 | 10.05 | 184190 | 3 |
| 113318.5 | 7751.885 | 1445722.09 | 6.75 | 184190 | 2 |
| 117076 | 3757.468 | 700765.72 | 3.45 | 184190 | 1 |
|  |  | =21834607.80 kgf |  |  |  |

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- کنترل نظم پیچشی سازه

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00109 | 0.00108 | 1.009 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001208 | 0.00109 | 1.109 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001171 | 0.001071 | 1.094 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.000762 | 0.000754 | 1.01 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000807 | 0.000754 | 1.071 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000793 | 0.000755 | 1.051 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001658 | 0.001646 | 1.008 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001784 | 0.001656 | 1.077 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001788 | 0.001636 | 1.093 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.000898 | 0.00089 | 1.009 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000956 | 0.000889 | 1.075 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000941 | 0.00089 | 1.057 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002178 | 0.002143 | 1.017 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002281 | 0.002154 | 1.059 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002329 | 0.002131 | 1.093 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001006 | 0.000995 | 1.011 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001074 | 0.000995 | 1.079 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001054 | 0.000996 | 1.058 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002572 | 0.002558 | 1.005 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002765 | 0.002575 | 1.074 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002704 | 0.002541 | 1.064 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001055 | 0.001042 | 1.012 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00113 | 0.001042 | 1.084 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001105 | 0.001043 | 1.06 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002828 | 0.002742 | 1.031 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003031 | 0.002765 | 1.096 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002814 | 0.00272 | 1.035 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001046 | 0.001032 | 1.014 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001124 | 0.001032 | 1.089 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001095 | 0.001032 | 1.061 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002711 | 0.002644 | 1.025 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002906 | 0.002665 | 1.09 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002729 | 0.002623 | 1.041 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001 | 0.000987 | 1.014 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001075 | 0.000986 | 1.09 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001049 | 0.000987 | 1.063 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001582 | 0.001564 | 1.012 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001688 | 0.001565 | 1.079 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001651 | 0.001563 | 1.056 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00069 | 0.000687 | 1.005 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000741 | 0.000686 | 1.08 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000735 | 0.000687 | 1.069 |

- مشاهده می‌شود همه نسبت‌ها کمتر از 2/1 بوده و سازه از نظر پیچشی منظم محسوب می‌شود.

تعیین نوع تحلیل سازه

با توجه به اینکه نامنظمی نداریم پس میتوانیم از تحلیل استاتیکی معادل استفاده کنیم.

- کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که در فایل های ضمیمه بنام           Period & Drift  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب سختی طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام Period Time

- اصلاح ضرایب سختی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.234 | 0.8011 | 0.0001 | 0.8011 | 0.0001 |
| Modal | 2 | 0.804 | 0.0003 | 0.0511 | 0.8013 | 0.0512 |
| Modal | 3 | 0.713 | 0.00003236 | 0.5831 | 0.8014 | 0.6343 |
| Modal | 4 | 0.529 | 0.00001268 | 0.1544 | 0.8014 | 0.7887 |
| Modal | 5 | 0.396 | 0.1028 | 0.0001 | 0.9042 | 0.7888 |
| Modal | 6 | 0.288 | 0.0022 | 0.0003 | 0.9064 | 0.7891 |
| Modal | 7 | 0.256 | 0.0159 | 8.524E-07 | 0.9222 | 0.7891 |
| Modal | 8 | 0.239 | 0.0016 | 0.0001 | 0.9239 | 0.7892 |
| Modal | 9 | 0.205 | 0.0001 | 0.1418 | 0.9239 | 0.931 |
| Modal | 10 | 0.195 | 0.0318 | 0.0003 | 0.9557 | 0.9312 |
| Modal | 11 | 0.135 | 0.002 | 0.000006281 | 0.9578 | 0.9313 |
| Modal | 12 | 0.131 | 0.0193 | 0.00000389 | 0.9771 | 0.9313 |
| Modal | 13 | 0.112 | 0 | 0.036 | 0.9771 | 0.9673 |
| Modal | 14 | 0.095 | 0.0127 | 0 | 0.9898 | 0.9673 |
| Modal | 15 | 0.093 | 0.0005 | 0.000002032 | 0.9902 | 0.9673 |
| Modal | 16 | 0.079 | 0 | 0.0167 | 0.9902 | 0.984 |
| Modal | 17 | 0.074 | 0.0066 | 0 | 0.9968 | 0.984 |
| Modal | 18 | 0.071 | 0.000006689 | 0 | 0.9968 | 0.984 |
| Modal | 19 | 0.063 | 0.0032 | 0 | 1 | 0.984 |
| Modal | 20 | 0.061 | 0 | 0.009 | 1 | 0.993 |
| Modal | 21 | 0.058 | 0.00001061 | 0.000002787 | 1 | 0.993 |

زمان تناوب تجربی کمتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از همین زمان تناوب استفاده خواهیم نمود.

- از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده خواهیم نمود.

- کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

کنترل دریفت جهت X:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000785 | 0.000779 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001197 | 0.001188 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001566 | 0.001542 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00184 | 0.00183 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00201 | 0.00195 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001918 | 0.001871 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001116 | 0.001103 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024=0.005

کنترل دریفت جهت Y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000571 | 0.000565 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000672 | 0.000666 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000752 | 0.000744 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000787 | 0.000778 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00078 | 0.000769 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000743 | 0.000733 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000513 | 0.00051 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.004444

- پس در هر دو جهت از نظر دریفت مشکلی نخواهیم داشت.

- مقاطع و نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

- تحلیل دستی قاب

تحلیل یکدهم دهانه قاب A

تحلیل یکدهم دهانه قاب 1

تحلیل پرتال قاب A

تحلیل پرتال قاب 1

- طراحی دستی ستون

طراحی دستی ستون میانی

ستون:

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 248467 kgf میباشد.

کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر 8/2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 15535/0 میباشد.

λ= 1.0 x 2.80.15535=18.02 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101018.0232=607626941.6kgfm2

FyFe= 24 x 106607626941.6 0.0394<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0394 x 24 x 106=23607464.32kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0304/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=23607464.32 x 0.0304=717666.915 kgf

∅c Pn=0.9 x 717666.915=645900.22 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 248767645900.22=0.385

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

bt= 402=20 ≤ λp=1.12 EFy 32.33                .ok

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.004336=93657.60 kgf.m

Pu=248767=> PuPc= 248767645900.22=0.38 ≥0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

PuPc+ 89  MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.38+ 89  21929.993657.6+ 3630.3293657.6

=0.627   ≤1.0                                 .ok

طراحی دستی ستون کناری

ستون:

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 210267 kgf میباشد.

کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر 8/2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 15535/0 میباشد.

λ= 1.0 x 2.80.15535=18.02 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101017.462=584567893.14kgfm2

FyFe= 24 x 106584567893.14 0.0408<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0408 x 24 x 106=2501237.55kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0298/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=23607464.32 x 0.0298=7027635.67 kgf

∅c Pn=0.9 x 7027635.67=68531.57 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 210267 68531.57=0.374

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

bt= 402=20 ≤ λp=1.12 EFy 32.33                .ok

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.004336=93657.60 kgf.m

Pu=210267 => PuPc= 210267 68531.57=0.374≥0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

PuPc+ 89  MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.38+ 89  20236.1491269.74+ 3535.17921456.12

=0.597   ≤1.0                                 .ok

طراحی دستی ستون گوشه

ستون:

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 194762 kgf میباشد.

کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر 8/2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 14238/0 میباشد.

λ= 1.0 x 2.80.14238=19.63 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101019.632=563247598.11kgfm2

FyFe= 24 x 106563247598.11 0.0434<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0434 x 24 x 106=232584.06kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0285/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=232584.06 x 0.0285=6682048.24 kgf

∅c Pn=0.9 x 6682048.24=6545213.47 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 194762 6545213.47=0.354

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

bt= 402=20 ≤ λp=1.12 EFy 32.33                .ok

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.004336=93657.60 kgf.m

Pu=194762 => PuPc= 194762 6545213.47=0.354≥0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

PuPc+ 89  MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.38+ 89  20145.3691024.87+ 3425.19921456.12

=0.561   ≤1.0                                 .ok

- طراحی دستی تیر

طراحی دستی یک تیر از قاب خمشی

تیر AD طبقه دوم :

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 43371.3 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 43371.3216x105=0.00200 m3

مقطع استفاده شده برای تیر AD ، PL30x1.2-20x3.0 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.00283 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.00283 = 67920 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 43371.30.9x67920= 0.7909

مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

طراحی دستی یک تیر از قاب خمشی

تیر AD طبقه بام :

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 63573 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 63573216x105=0.00294 m3

مقطع استفاده شده برای تیر AD ، PL30x1.2-20x3.0 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.00283 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.00283 = 67920 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 59871.260.9x67920= 0.907

مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

تیر 23 طبقه دوم :

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 21308.55 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 21308.55216x105=0.000972 m3

مقطع استفاده شده برای تیر 23 ، IPE270 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.000488 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.000488 = 117120 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 21308.550.9x117120= 0.651

مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

تیر 23 طبقه بام :

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 3602.55 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 3602.55216x105=0.0.0001667 m3

مقطع استفاده شده برای تیر 23 ، IPE270 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.000488 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.000488 = 117120 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 3602.550.9x117120= 0.381

مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

- طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

(بحرانی ترین دهانه: 6 متر)

مشخصات

fc'=21 MPa

fy=340 MPa

تیرچه کف طبقات

بار مرده = 529 kg/m2

بار زنده = 200 kg/m2

محاسبه بار وارد بر کف

1.4D=1.4*529=741 kg/m2

1.2D+1.6L=1.2*529+1.6*200=955 kg/m2

1.2D+0.5L=1.2*529+0.5*200=735 kg/m2

1.25D+1.5L=1.25*529+1.5*200=961 kg/m2

qu=961 kg/m2

### - طول دهانه = 6 متر

الف ) کنترل خیز

hmin=60021*0.4+300700=23.67 cm

ضخامت تیرچه مورد نظر در فرض اولیه 30 سانتی متر بوده و مقدار خیز قابل قبول میباشد.

ب - کنترل ضخامت لایه ي بتن روي بلوكها (دال بتنی( لنگر تکیهگاهی تیر دوسرگیردار در نواري به پهناي  1متر برابر است با:

Mu=Pu.L212=961*0.4212=12.81 kg.m=1281 kg.cm

اساس مقطع تیر دوسرگیردار به پهناي  1متر برابر است با:

s=bh26=100*256=416.67 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال بتنی به تیرچه برابر است با:

fct=Mus=1281416.67=3.07kgcm2

مدول گسیختگی بتن نیز از رابطه ذکر شده بدست میآید:

fr=1.9φcfc=1.9*0.6*21=5.22 kgcm2>fct        OK

لذا ضخامت دال بتنی برابر 5 سانتیمتر مناسب است.

پ ) طراحی آرماتورهاي پایینی تیرچه

Pu=0.5*961=480.5 kgm

Mu=Pu.L28=408.5*628=2162 kg.m=21.62 kN.m

با فرض استفاده از میلگردهاي 2φ14 + 1φ10

d=30-2-0.7=27.3 cm

0.85fc'ab=Asfy→a=480*3000.85*500*25=13.55 mm<50 mm    مستطیلی

Mn=Asfy273-a2=480*300273-13.552=38.19 kN.m

0.9Mn=0.9*38.19=34.37>21.62   OK

ت) آرماتور فوقانی

با توجه به جدول 2-2 نشریه 453 از آرماتور 12 استفاده مینماییم.

ث ) آرماتور افت حرارت

با توجه به بند 2-3-2-5 نشریه 453 :

نسبت سطح مقطع کل آرماتورهاي حرارت و جمعشدگی به کل سطح مقطع بتن براي میلگردهاي S340 و S220 آجدار نباید از 002/0 کمتر باشد.

با توجه به ضخامت  5 سانتیمتري دال بتنی، سطح مقطع لازم آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی در هر یک متر برابر است با:

As=0.002*100*5=1 cm2m

فواصل بین آرماتورهاي حرارت و جمعشدگی در جهت عمود بر تیرچه ها، با توجه به محدودیت ذکر شده در فصل دوم نشریه 543 ، برابر 25 سانتیمتر انتخاب میشود. لذا سطح مقطع هر میلگرد برابر است با:

As=1*0.25=0.25 cm2

USE φ6 @ 25cm 220       ها تیرچه بر عمود جهت در

در جهت موازي تیرچه ها، میلگرد بالایی تیرچه φ10  میتواند به عنوان آرماتور حرارت و جمعشدگی در نظر گرفته شود

φ10 @ 50cm  →As=2*0.78=1.56cm2m>1 cm2m

ولی با توجه به محدودیت حداکثر فاصله بین آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی به  25سانتیمتر، علاوه بر آرماتور بالایی تیرچه ها،  از میلگرد φ6 به فواصل 50 سانتیمتر از هم و از نوع S220 نیز در جهت موازي تیرچه ها استفاده میشود.

USE φ6 @ 50cm 220       ها تیرچه  موازی جهت در

ج ) کلاف میانی

سطح مقطع آرماتورهای کلاف میانی باید حداقل برابر با نصف آرماتورهای کششی تیرچه باشد. با توجه به  میلگردهای کششی میتوان از از دو عدد میلگرد φ14 استفاده کرد.

چ) آرماتور منفی

با توجه به مطالب فصل دوم نشریه 415،  حداقل سطح مقطع آرماتور منفی برابر 15/0 سطح مقطع آرماتور وسط دهانه ( آرماتورهاي کششی) میباشد که در روي تکیهگاه اضافه شده و حداقل تا فاصله  15 دهانه، از تکیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه مییابد

As=0.15*6=0.90 cm2

L=15*6=1.20 m

قلاب طول :12db=12*1=12 cm

ح) کنترل برش و طراحی آرماتورهاي برشی

Vu=Pu.L2-Pud=480.5*62-480.5*0.272=1310.8 kg

Vc=1.1*0.63*φcfcbwd=1.1*0.63*0.6*210*10*27.2

=1788.2 kg>Vu

آرماتور برشی حداقل نیاز است. با فرض اینکه آرماتورهای عرضی  φ6 با فواصل  15سانتی متر باشد :

φVs=0.75*Avdsinα+cosαsFy=0.75*28.25272sin66+cos66150300=15 kN

Av min=0.35bwsFy=0.35*100*150340=17.5<28.25    OK

USE φ6 @ 15cm

- طراحی دستی مهاربند

طراحی دستی مهاربند قاب A دهانه 45

Pu = 48697 kgf

Ag = 41.7 cm2

R33 = 5.47 cm3

R22 = 5.437 cm3

Kx = 1.0

Ky = 1.0

L = 545 cm

λ= 1.0 x 5455.47=99.63 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 10699.632=1988.61 kgfcm2

FyFe= 24001988.61 1.206<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.206 x 2400=1448.75 kgfcm2

Pn,x= Fcr. Ag=1448.75 x 41.7=62080.875 kgf

∅c Pn,x=0.9 x 62080.875=55872.787 kgf

λ= 1.0 x 5455.437=100.24 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 106100.242=1964.48 kgfcm2

FyFe= 24001964.48= 1.22<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.22 x 2400=1440.28 kgfcm2

Pn,y= Fcr. Ag=1440.28 x 41.7=60059.676 kgf

∅c Pn,y=0.9 x 60059.676=54053.71 kgf

∅c . Pn=min∅c Pn,x ,∅c Pn,y =54053.71 kgf

Ratio= Pu∅c . Pn= 4869754053.71= 0.9

مقدار خروجی که توسط نرم افزار گزارش شده است 0.897 میباشد که اختلاف جزئی به دست آمده بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

- طراحی دستی اتصال مفصلی

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 6.39 × 100 % × 100 % = 6.39 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 3.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 11.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.5. عرض ستون; bcol; 32.5 cm. ضخامت ستون; tcol; 25.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 11.0cm≤18.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤15.4 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 3.20 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.50; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.67; Ratio=VuϕRn. 0.67 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 11.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 40.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.0 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 423.41 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.16 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 159.8 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 131.3 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 207.1 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 357.2 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=400.9Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.89; Ratio=fruϕRn. 0.89≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0 mm≤ 3.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 290.5 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.20 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 600.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 666.6 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.83; Ratio=fruϕRn. 0.83≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=25.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

- طراحی دستی اتصال گیردار

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=1.23 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-0.30 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=1.24 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-0.60 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=12.69 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=9.04 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=10.96 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=15.32 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-9.04 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=7.80 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=14.56 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=10.96 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=15.32 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش ورق بالاسری; βA; 1.00. ضریب بازرسی جوش ورق زیرسری; βB; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 15.32 × 100 % = 15.32 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 5.0 mm. ورق زیرسری; DB = 7.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 3.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 12.0 cm. طول کلی; LA; 40.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 25.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.2. عرض ستون; bcol; 21.2 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 15.0 cm. طول کلی; LB; 33.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 20.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 3.0cm≤10.0 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 12.0 cm≤ 21.2 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  |  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 15.0 cm≥14.4 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 15.0 cm≤21.2 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (بند10-3-13-5) مبحث 10-1392 |  | اتصال از پیش تایید شده گیر دار جوشی با ورق های زیر سری روسری (WFP). ناحیه محافظت شده; Pz= 52.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh= 40.0 cm. عمق تیر; 240.0mm ≤900 mm; db≤900 mm. ضخامت بال تیر; 9.8 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 58.35 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 69.98 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.83; Ratio=TuϕtPn. 0.83≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=58.35 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. ضخامت ورق; tpmin= 9.8 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 75.94 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 11.43 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 151.64 ton. Ratio=0.38; Ratio=TuϕRn. 0.38≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=5.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 801.9 Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 89.1 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.82; Ratio=TuLwAϕRn. 0.82≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 25.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 9.8 mm. 5.0 mm ≤ 5.0 mm ≤ 9.8 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 891.5mm≥ 20.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 58.35 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 72.00 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.81; Ratio=TuϕtPn. 0.81≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=7.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 1122.6 Kgcm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=63.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.82; Ratio=TuLwBϕRn. 0.82≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 20.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 7.8 mm. 5.0 mm ≤ 7.0 mm ≤ 7.8 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 630.0 mm≥ 28.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 10.96 × 100 % × 100 % = 10.96 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 14.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.2. عرض ستون; bcol; 21.2 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 14.0cm≤18.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.8 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 5.48 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.10; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.91; Ratio=VuϕRn. 0.91 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 14.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 46.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 712.59 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.28 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 238.2 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 142.5 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 275.5 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 469.9 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.88; Ratio=fruϕRn. 0.88≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 28.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 391.3 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.35 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 635.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 745.9 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.93; Ratio=fruϕRn. 0.93≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=12.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

نشست حداکثر پی

نشست حداکثر پی

- در فونداسیون های گسترده حداکثر نشست مجاز برابر 5 سانیمتر می باشد که در این پروژه حداکثر نشست برابر 52/1 سانتیمتر بوده که از این بابت نشست در حد مجاز بوده و مشکلی وجود نخواهد داشت.

حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

حداکثر تنش زیر پی

- مقدار تنش مجاز در این پروژه برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است که مطابق شکل مشاهده می شود حداکثر تنش که در گوشه ها ایجاد شده است برابر 8/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده که از این بابت نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

آرماتورهای سرتاسری پی (∅25@15 cm)

آرماتورهای تقویتی پی