فهرست

1-  معرفی کلی پروژه	4

1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی	4

1-1-1-  تعداد طبقات	4

2-1-1- طول و عرض  ساختمان	4

3-1-1- ارتفاع ساختمان	4

4-1-1- کاربری ساختمان	4

5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان	4

6-1-1-  معرفی سیستم سازه ای ساختمان	4

2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی	5

2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی	5

2-2- نرم افزارهای مورد استفاده	5

3- مشخصات مصالح مورد استفاده	6

3-1- مشخصات مصالح بتنی	6

2-4- مشخصات خاک	6

4- بارگذاری	7

1-4- تیرچه بلوک در طبقات	7

4-2- تیرچه بلوک در بام	8

4-3- دال بتنی طبقات	9

4-4- دال بتنی بام	10

4-5- دیوارهای پیرامونی دارای نما	11

4-6- دیوارهای پیرامونی بدون نما	12

4-7- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما	13

4-8- دیوارهای داخلی ( تیغه ها )	14

4-9- پله	15

10-4- بار زنده کف ها	18

11-4- مولفه قائم زلزله	18

12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه	19

1-12-5- محاسبه بار برف گسترده	19

5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل	20

8- کنترل نظم پیچشی سازه	22

9- کنترل زمان تناوب سازه	23

8- کنترل دریفت سازه	24

9- کنترل ضریب نامعینی	25

10- مقاطع سازه	27

11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع	33

12- آرماتورهای خمشی تیرها	36

13- آرماتورهای برشی تیرها	40

14- کنترل ارتعاش تیر	44

15- پی	47

1-15- ابعاد پی	47

2-15- مصالح مورد استفاده در پی	47

1-2-15- بتن	47

2-2-15- خاک	47

3-15- محاسبه ضریب ارتجاعی	47

4-15- الگوهای بار	47

5-15- ترکیب بارگذاری	48

1-5-15- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی	48

2-5-15- ترکیب بارهای طراحی	48

3-5-15- معرفی ترکیب بارهای غیر خطی	49

6-15- بارهای وارده به پی	49

1-6-15- بار مرده کف	49

2-6-15- بار زنده کف	50

7-15- کنترلها	50

2-7-15- کنترل پانچ	51

16- طراحی دال طره	52

# 1-  معرفی کلی پروژه

## 1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی

### 1-1-1-  تعداد طبقات

ساختمان مسکونی فوق دارای 2 طبقه روی هم کف می باشد که جمعا 4 طبقه سازهای خواهد شد.

### 2-1-1- طول و عرض  ساختمان

طول زمین فوق 18/16 متر در جهت غرب و 25/17 متر در جهت شرق و عرض آن 10 می باشد که سطح اشغال آن 64 درصد در جهت غرب و 60 درصد در جهت شرق میباشد.

### 3-1-1- ارتفاع ساختمان

ساختمان فوق الذكر دارای زير زمين نمي باشد و تراز اول آن مثبت 10 سانتیمتر مي باشد. ارتفاع تمامی طبقات 24/3 متر و ارتفاع طبقه خرپشته 20/3 متر مي باشد.

### 4-1-1- کاربری ساختمان

كاربري ساختمان های فوق الذكر به غير از پيلوت و پارکینگ در مابقي طبقات مسكوني مي باشد.

مطابق بند 1-7 آئین نامه 2800 این ساختمان در گروه ساختمان های با اهمیت متوسط قرار میگیرد.

مطابق جدول شماره یک آئین نامه 2800 با توجه به کاربری مسكوني سازه باید 20% بار زنده را در محاسبه نیروی جانبی در نظر گرفت.

### 5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان

محل احداث ساختمان در تبریز می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی کشور این سازه در منطقه با خطر نسبی زیاد قرار دارد.

با توجه اطلاعات محلي موجود  زمین محل احداث سازه از نوع دو می باشد که در محاسبه نیروی جانبی منظور شده است.

### 6-1-1-  معرفی سیستم سازه ائی ساختمان

ساختمان مورد نظر دارای اسکلت بتنی با سیستم دو طرف قاب خمشی میباشد.

مطابق جدول شماره 6 آیین نامه 2800 و با توجه به سیستم سازه ای معرفی شده ضریب رفتار سازه موجود برابر 5 در نظر گرفته شده.

# 2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی

## 2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری قائم : مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری جانبی  آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای طراحی سازه ائی : آئین نامه ACI-318-19 می باشد.

## 2-2- نرم افزارهای مورد استفاده

- برای اجرای پلان معماری و رسم دیتیل های اجرایی از  AotuCAD استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی سازه از نرم افزار  ETABS (16.2.1)استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی فونداسیون از نرم افزار  SAFE (2016)  استفاده شده است.

# 3- مشخصات مصالح مورد استفاده

## 3-1- مشخصات مصالح بتنی

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد عرضی (AII) | 300 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد عرضی (AII) | 500 MPa |

## 2-4- مشخصات خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست |
| --- | --- | --- |
| II | 3.84 kg/cm2 | 2.95 kg/cm2 |

# 4- بارگذاری

## 1-4- تیرچه بلوک در طبقات

## 4-2- تیرچه بلوک در بام

## 4-3- دال بتنی طبقات

- از دال بتنی برای بالکن استفاده شده است.

وزن بدون بتن = 257 کیلوگرم بر متر مربع

## 4-4- دال بتنی بام

- از دال بتنی برای بالکن استفاده شده است.

وزن بدون بتن = 288 کیلوگرم بر متر مربع

## 4-5- دیوارهای پیرامونی دارای نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی دارای نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| درصد بازشو: 30% |  |  | مجموع = 250 |

q=250×2.94×0.7=515 Kgfm            طبقات دیوار

q=250×1.2=300 Kgfm                  بالکن دیوار

## 4-6- دیوارهای پیرامونی بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی بدون نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سیمان سفید | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 200 |

q=200×2.94=588 Kgfm                       طبقات دیوار

## 4-7- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 255 |

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( بدون نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 205 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک و بیست متر در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

q=255×1.1+20=300kgmدیوار جان پناه دارای نما

q=205×1.1+20=246 kgmدیوار جان پناه بدون نما

q=205×0.4+20=102 kgmدیوار جان پناه خرپشته بدون نما

## 4-8- دیوارهای داخلی ( تیغهها )

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک سبک (هبلکس) | 650 | 15/0 | 5/97 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 5/165 |

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398) ، درصورتی که وزن واحد سحط دیوارهای جدا کننده کمتر از 200 kg/m2 باشد ، میتوان آن را به صورت یک بار گسترده مرده در نظر گرفت . همچنین با نوجه به این بند ، اگر وزن واحد سطح دیوار بین 40 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع قرار داشته باشد بار گسترده معادل تبغه بندی را نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم . با توجه به این موارد بار گسترده معادل تیغه بندی در این پروژه به صورت زیر به دست میآید :

q=w×l×hA=165.5×19.61×2.8488.9≅104 kgm2>100 kgm2=104kgm2

- مقدار 104 کیلوگرم بر متر مربع بر روی بار کف طبقات بعنوان بار مرده اضافه می‌شود.

## 4-9- پله

| وزن واحد سطح بدنه رمپ پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| دال بتنی پله | 2500 | 15/0 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 420 |

| وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m) |
| سنگ کف ( گرانیت ) | 2800 | 34/0 × 03/0 | 6/28 |
| سنگ پیشانی ( گرانیت ) | 2800 | 178/0 × 01/0 | 2/4 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | ( 208/0 + 3/0 ) × 02/0 | 3/21 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 | ( 158/0 × 26/0 ) × 5/0 | 38 |
|  |  |  | مجموع = 92 |

| وزن واحد سطح برای پا گرد پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ گرانیت | 2800 | 02/0 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 04/0 | 84 |
| دال بتنی | 2500 | 15/0 | 375 |
| گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 560 |

8/15

8/17

5/36 cm

8/20

در این محاسبات وزن ناشی از یک پاخور پله ( برای یک متر عرض پله ) به دست آمده است که برای ادامه محاسبات این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل میکنیم :

10.365×92=252 kgm2

بار مرده رمپ پله ، برابر با مجموع بار بدنه پله و پاخور پله میباشد :

252+420=672 kgm2

در محاسبات انجام شده بار رمپ پله در راستای سطح شیبدار میباشد که ما برای سادگی تصویر افقی این بار را به دست میآوریم:

∝=tan-120.830=34.7°

q=672cos34.7=820 kgm2

برای اجرای دیوار با توجه به چهار رمپه بودن آن از دیوارک بتنی استفاده خواهد شد که بارهای وارده بر روی دیوارکها بصورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

- محاسبه بار مرده و زنده کل پله

WDead=820×3.6×3.9=11513 Kgf

WLive=500×3.6×3.9=7020 Kgf

- محاسبه سهم هر دیوارک برای بار زنده و مرده

qDead=11513 4=2878 Kgf

qLive=7020 4=1755 Kgf

- محاسبه بار وارده به طول دیوارک برای بار مرده و زنده

q'Dead=2878 1.10=2616 Kgf                         q'Dead=2878 1.25=2302 Kgf

q'Live=1755 1.10=1595 Kgf                         q'Live=1755 1.25=1404 Kgf

## 10-4- بار زنده کفها

در جدول (1-5-6) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398 ) ، حداقل بار زنده گسترده و متمرکز بر حسب کاربری بخش های مختلف ساختمان ارائه شده است.

| ردیف | ردیف در جدول (1-5-6) مبحث ششم | نوع کاربری | بار گسترده ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1-1) | بامهای معمولی تخت | 150 |
| 2 | (3-3) | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | 500 |
| 3 | (6-3) | بالکنها | 5/1برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها |
| 4 | (1-4) | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل سرویسها ، انبارها و راهروها | 200 |

## 11-4- مولفه قائم زلزله

براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ، برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد قرار گرفته باشند باید اثر زلزله قائم روی کل سازه منظور شود که در بخش ترکیب بار به آن اشاره خواهد شد . همچنین به دلیل وجود بالکن در این سازه ، بار قائم برای بالکن‌ها محاسبه شده و باید به طور جداگانه به آنها اعمال شود.

در این پروژه چون سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده است بار قائم زلزله به کل سازه اعمال خواهد شد و بار قائم به قسمت بالکن اعمال خواهد گردید که محاسبه آنها در ذیل آورده شده است.

- بار قائم بالکن (طبقات)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×300=63 kgf/m2

- بار قائم بالکن (بام)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×225+150=79 kgf/m2

## 12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### 1-12-5- محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر تبریز در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری مسکونی میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار میگیرد . بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین ساختمان را نیمه برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 0/1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به ضورت عادی محسوب میشوند. بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر یک میباشد

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است

Pr=1×1×1×150=150 kg/m2

همچنین بر اساس بند (1-2-7-6) مبحث ششم مقدار بار برف محاسبه شده بامها ( Pr ) باید با یک مقدار حداقل ( Pm ) کنترل شود به طوری که رابطهPr  Pm ≤  برقرار شود

Pg>1 →Pm=Is→Pm=1 kNm2=100 kgm2 <150 kgm2  →OK

# 5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل

بر اساس بند (2-2-3) از ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، در ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50متر از تراز پایه ، میتوان از روش تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.

محاسبه برش پایه

Vu=CW   نامه آیین 1-3 رابطه

محاسبه ضریب لرزه‌ای

C=ABIRu

ضریب اهمیت ساختمان  ( I )

طبق بند (6-1) آیین نامه ساختمان مورد نظر جزو ساختمانهای با اهمیت متوسط میباشد

طبق جدول (3-3) آیین نامه 2800 ضریب اهمیت ساختمان برابر با 1 میباشد

ضریب شتاب مبنای طرح ( A )

طبق جدول (1-2) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم ضریب مبنای طرح برای سازه ما که در شهر تبریز قرار دارد و با توجه به پیوست 1 آیین نامه 2800 در پهنه لرزه خیزی با خطر نسبی خیلی زیاد قرار دارد برابر با 35/0 میباشد.

ضریب بازتاب ساختمان ( B )

B=B1N                نامه آیین 1-2 رابطه

برای به دست آوردن B1 ابتدا باید مقادیر S و S0 و T0 و Ts و T را به دست آوریم:

مقادیر S و S0 و T0 و Ts از روی جدول (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

بر اساس گزارش ژئوتکنیک نوع زمین II می‌باشد:

T0=0.1 
Ts=0.5
S=1.5
S0=1.0

برای محسابه مقدار T از بند (3-3-3) آیین نامه 2800 استفاده میشود :

T=0.05H0.9=0.05×9.720.9=0.387 sec →1.25*T=0.484 sec

به دلیل این که وزن خرپشته کمتر از وزن 25درصد بام است در ارتفاع H حساب نمیشود.

مقدار B1 طبق رابطه (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

T0<T<Ts→B1=1.5+1=2.5

مقدار N نیز برای سازههای با خطر لرزهای خیلی زیاد از رابطه (3-2)  آیین نامه 2800 به دست میآید :

T<Ts →N=1.0

B=2.5×1.0=2.5

ضریب رفتار ساختمان

با توجه به جدول (4-3) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و با توجه به این که سیستم سازهای ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط میباشد در نتیجه مقدار Ru برابر با 5 میباشد

C=ABIRu=0.35×2.5×15=0.175

K=1.0

# 8- کنترل نظم پیچشی سازه

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003619 | 0.003562 | 1.016 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003757 | 0.003527 | 1.065 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003942 | 0.003596 | 1.096 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.004349 | 0.004233 | 1.027 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.004581 | 0.00426 | 1.075 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.004295 | 0.004206 | 1.021 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00475 | 0.004622 | 1.028 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.004825 | 0.004573 | 1.055 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005179 | 0.004671 | 1.109 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005407 | 0.005269 | 1.026 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.00571 | 0.005302 | 1.077 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00537 | 0.005237 | 1.026 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.002998 | 0.002853 | 1.051 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.002909 | 0.002845 | 1.023 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003216 | 0.002862 | 1.124 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003222 | 0.003138 | 1.027 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003412 | 0.003159 | 1.08 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.003205 | 0.003118 | 1.028 |

- نسبت تغییر مکان حداکثر به تغییر مکان متوسط (Ratio) مشاهده میشود که در تمامی طبقات و در هر دو جهت کمتر از 2/1 بوده که نشانگر این میباشد که سازه از نظر پیچشی منظم محسوب میشود.

# 9- کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.698 | 0.0002 | 0.7866 | 0.0002 | 0.7866 |
| Modal | 2 | 0.658 | 0.7842 | 0.0006 | 0.7844 | 0.7871 |
| Modal | 3 | 0.586 | 0.0161 | 0.0052 | 0.8005 | 0.7923 |
| Modal | 4 | 0.23 | 0.0007 | 0.1137 | 0.8012 | 0.906 |
| Modal | 5 | 0.219 | 0.1064 | 0.0001 | 0.9076 | 0.9061 |
| Modal | 6 | 0.191 | 0.0126 | 0.0102 | 0.9203 | 0.9162 |
| Modal | 7 | 0.157 | 0.0027 | 0.0096 | 0.923 | 0.9258 |
| Modal | 8 | 0.15 | 0.0187 | 0.0214 | 0.9416 | 0.9473 |
| Modal | 9 | 0.134 | 0.0146 | 0.0057 | 0.9562 | 0.953 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 658/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 698/0 ثانیه

- در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

# 8- کنترل دریفت سازه

∆euh≤0.025Cd=0.0254.5=0.005555

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002895 | 0.002848 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003318 | 0.00323 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003767 | 0.003666 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004085 | 0.003981 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00236 | 0.002247 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002413 | 0.002351 |

- سازه از نظر دریفت مشکلی نداشته و پاسخگوی این کنترل میباشد.

# 9- کنترل ضریب نامعینی

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم سازه هایی که دارای نامعینی کافی نیستند بایستی نیروی جانبی زلزله به میزان 20 درصد افزایش داده شود.

با توجه به بند فوق بایستی طبقاتی که برش در آنها از 35 درصد برش پایه بیشتر باشد بایستی تحت این کنترل قرار گیرند که برش طبقات بصورت زیر خواهد بود:

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Location | VX | VY |
|  |  |  | tonf | tonf |
| Pent | EX | Bottom | 0 | 0 |
| Pent | EY | Bottom | 0 | 0 |
| Story3 | EX | Bottom | -33.1723 | 0 |
| Story3 | EY | Bottom | 0 | -33.1723 |
| Story2 | EX | Bottom | -56.693 | 0 |
| Story2 | EY | Bottom | 0 | -56.693 |
| Story1 | EX | Bottom | -68.5719 | 0 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -68.5719 |

مقدار 35 درصد برش پایه در جهت X و Y برابر 24 تن نیرو میباشد که مشاهده میشود در تمامی طبقات بجز طبقه خرپشته بزرگتر از 35 درصد برش پایه هستند و طبق کنترل نظم پیچشی چون طبقات فاقد نامنظمی هستند و در دو سمت مرکز جرم حداقل دو دهانه مقاوم جانبی وجود دارد بنابراین سازه در جهت X دارای ضریب نامعینی برابر یک می باشد و درجهت Y نیز چون نامنظمی پیچشی نداشتیم در طرفین مرکز جرم نیز حداقل دو سیستم مقاوم جانبی وجود دارد بنابراین در این جهت نیز ضریب نامعینی برابر یک خواهد بود.

# 10- مقاطع سازه

قاب A

قاب B

قاب C

قاب 1

قاب 2

قاب 3

# 11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع

Ratio – Elev A

Ratio – Elev B

Ratio – Elev C

# 12- آرماتورهای خمشی تیرها

تیرهای طبقه اول

تیرهای طبقه دوم

تیرهای طبقه سوم

تیرهای خرپشته

# 13- آرماتورهای برشی تیرها

تیرهای طبقه اول

تیرهای طبقه دوم

تیرهای طبقه سوم

تیرهای خرپشته

# 14- کنترل ارتعاش تیر

برای این منظور مراحل زیر انجام گردیده است:

- تهیه فایل کپی به نام "Vibration Control of Beam"

- افزایش 25 درصدی مدول الاستیسیته بتن

- اصلاح ضرایب ترک خوردگی؛ بدین صورت که ضرایب ترک خوردگی حالت بهره برداری اختصاص مییابد که تیرها برابر 35/0 و ستونها برابر 1 و دالها برابر 375/0 خواهد بود.

- يك تركيب بار شامل بارهاي دائمي تعريف شود. تركيب بار دائمي شامل بارهاي مرده همراه با بخشي از بارهاي زنده ميباشد. براي كاربريهاي متعارف مسكوني، اداري و تجاري ميتوان از تركيب بار Dead +0.25Live استفاده نمود. ضريب 25/0 نشان دهنده درصدي از بارهاي زنده است كه دائمي محسوب ميشود و بر اساس قضاوت مهندسي و نوع كاربري تعيين ميشود.

- سازه تحليل شود و خيز تير مورد نظر (نسبت به دو انتهاي آن) تحت تركيب بار تعريف شده در گام قبلي محاسبه گردد و كنترل شود كه مقدار خيز از مقدار زير فراتر نرود:

f≥18∆is

خیز تیر بحرانی (با طول 44/6 متر در دهانه BC در قاب 3 بوده) را بعد از تحلیل سازه در آورده و از رابطه فوق خیز معادل با ارتعاش را محاسبه نموده و مقایسه مینمائیم تا ارتعاش تیر را کنترل نمائیم.

∆is≤32452=12.96 mm

حداکثر خیز = 398/5 میلیمتر (وضعیت: مجاز) – طبقه اول

حداکثر خیز = 342/5 میلیمتر (وضعیت: مجاز) – طبقه دوم

حداکثر خیز = 319/5 میلیمتر (وضعیت: مجاز) – طبقه سوم

- همه تیرهای بحرانی از نظر ارتعاش مشکلی نخواهند داشت.

# 15- پی

## 1-15- ابعاد پی

ضخامت پی مورد نظر برابر با 80 سانتی متر میباشد و پی از نوع نواری میباشد.

## 2-15- مصالح مورد استفاده در پی

### 1-2-15- بتن

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |

### 2-2-15- خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست |
| --- | --- | --- |
| II | 3.84 kg/cm2 | 2.95 kg/cm2 |

## 3-15- محاسبه ضریب ارتجاعی

Ks=S.F*qa∆H

Ks=3.04kgcm2

## 4-15- الگوهای بار

الگوهای بار در نرم افزار Safe دقیقا مانند ETABS میباشد و اطلاعات از آنجا Export شده است. منتهی به دلیل این که پی با حالت استاتیکی تعریف شده است باید قبل از آن الگوهای بار استاتیکی در نرم افزار ETABS تعریف شود.

## 5-15- ترکیب بارگذاری

### 1-5-15- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی

مطابق آیین نامههای طراحی ساختمانهای بتنی ، ابعاد کف پیها و یا شالودهها بر اساس کنترل تنش مجاز خاک تعیین میشود

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| Dead | T01 |
| Dead+(live+LREAD+LREAD0.5) | T02 |
| Dead+(LRoof) | T03 |
| Dead+0.75Live+LREAD+LREAD0.5+0.75(LRoof) | T04 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXP±EY+EZ) | T05-T08 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXN±EY+EZ) | T09-T12 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYP+EZ) | T13-T16 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYN+EZ) | T17-T20 |
| 0.6Dead+0.7(±EXP±EY) | T21-T24 |
| 0.6Dead+0.7(±EXN±EY) | T25-T28 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYP) | T29-T32 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYN) | T33-T36 |

### 2-5-15- ترکیب بارهای طراحی

این ترکیب بارها به منظور مشخص شدن میزان آرماتورهای خمشی و همچنین کنترل ضخامت پی به سیستم وارد میشوند که به شرح زیر میباشند

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| 1.4(Dead) | Comb 01 |
| 1.2Dead+1.6Live+LREAD+LREAD0.5+0.5(LRoof) | Comb 02 |
| 1.2Dead+1Live+LREAD+0.5LREAD0.5+1.6(LRoof) | Comb 03 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXP±EY+EZ) | Comb 04-07 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXN±EY+EZ) | Comb 08-11 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYP+EZ) | Comb 12-15 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYN+EZ) | Comb 16-19 |
| 0.9Dead+(±EXP±EY) | Comb 20-23 |
| 0.9Dead+(±EXN±EY) | Comb 24-27 |
| 0.9Dead+(±EX±EYP) | Comb 28-31 |
| 0.9Dead+(±EX±EYN) | Comb 32-35 |

### 3-5-15- معرفی ترکیب بارهای غیر خطی

به طور خاک مصالحی است که تنشهای کششی ندارد و در صورت بلندشدگی در بخشی از فونداسیون از ظرف خاک هیچگونه مقاومتی مشاهده نخواهد شد. برای شبیه سازی اثرات خاک زیر فونداسیون از فنرهای صرفا فشاری استفاده شده است لیکن در صورت وجود تنش کششی در بخشی از فونداسیون ، به طور عادی نرم افزار از آنها برای تعیین تلاش های داخلی استفاده میکند. لذا به جهت اینکه تنش کششی در زیر پی ها وجود نداشته باشد و نرم افزار آنها را در آنالیز حذف کند و سپس توزیع تنش فشاری صورت گیرد ، باید یک سری ترکیب بار غیر خطی برای انجام این فرایند به نرم افزار معرفی شود

## 6-15- بارهای وارده به پی

### 1-6-15- بار مرده کف

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن مخصوص ( kg/m3 ) | شدت بار ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 0.03 | 2250 | 67.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02 | 2100 | 42 |
| بتن کف | 0.05 | 2400 | 120 |
| بلوکاژ | 0.2 | 1400 | 280 |
| مجموع |  |  | 515 |

لازم به ذکر است که باید بار تیغه بندی را نیز به بار مرده اضافه کرد که با توجه به دیوارهای انباری این بار حدود 90 کیلوگرم بر متر مربع به دست میآید که در این صورت باید حداقل مقدار آیین نامه یعنی 100 کیلوگرم بر متر مربع را ملاک قرار دهیم.

درنتیجه مقدار بار مرده وارد بر کف برابر با 700 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.

### 2-6-15- بار زنده کف

بار زنده کف پارکینگ نیز طبق آیین نامه بحث ششم مقررات ملی ویرایش سال 1398 برابر با 400 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. لازم به ذکر است که این بار زنده باوجود کمتر بودن از 500 کیلوگرم بر متر مربع غیر قابل کاهش میباشد.

## 7-15- کنترلها

1-7-15- کنترل تنش زیر پی

- مطابق نتیجه حاصل شده مشاهده میشد تنش پی در تمامی قسمتها کمتر از 84/3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع که تنش گسیختگی مجاز بوده و پی پاسخگوی تنش وارده بوده است.

### 2-7-15- کنترل پانچ

کنترل پانچ در Safe

مطابق شکل زیر پانچ در تمامی موارد قابل قبول بوده و کمتر از 1 میباشد.

# 16- طراحی دال طره

1- کنترل خیز

حداقل ضخامت مورد نیاز برای دال یک طرفه تو پر در حالت کنسولی برابر با یک دهم طول دهانه میباشد.

l10=12010=12 cm

با توجه به این که ضخامت دال برابر با 15 سانتی متر گرفته شده پس قابل قبول میباشد.

2- کنترل برش

qD=5.75 kNm2            qL=2 kNm2

qu=1.2D+1.6L=10.1  kNm2

wu=10.1kNm2*1m=10.1 kNm

Pu=5.05 kN

با فرص استفاده از میگلرد φ10 :

d=15-2-0.5=12.5 cm=125 mm

Vu=P+wl-d=5.05+10.11.33-0.125=17.22

Vc=16fc'bwd=1625*1000*125=104 kN

17.22< 0.75*104=78→ Vu< φVc    OK

3- کنترل خمش

Mu=wl22+Pl=10.1*1.222+5.05*1.33=13.99 kN.m

Rn=Mu∅bd2=13.99*1060.9*1000*1252=0.99

m=fy0.85fc'=40000.85*250=18.82

ρ=1m1-1-2mRnfy=118.821-1-2*18.82*0.99400=0.0033

ρtcl=0.319βfc'fy= 0.319*0.85*25400=0.0169

0.0033<0.0169*0.5=0.00845   → ρ<0.5 ρtcl      OK

4- طراحی میلگرد

ρ=0.00185 → As=ρbd=0.0033*1000*125=409.2 mm2

As min=ρSh , Tbh=0.002*1000*150=300 mm2<409.2 mm2

φ10=78.54 mm2  → واحد عرض در میلگردها تعداد=n= 41078.54=5.22

میلگردها فاصله= s= 10005.22=191.57 mm=190 mm

به نفع اطمینان فاصله میلگردها را برابر 10 سانتیمتر در نظر گرفتهایم.

smax=min3h , 450 mm =450 mm>100 mm OK

بنابراین میلگردهای قسمت بالایی دال برابر است با :

USE φ10 @ 100 mm

برای میلگردهای قسمت پایین دال نیز از میلگرد بالای دال استفاده میشود:

USE φ10 @ 100 mm