طراحی دستی دیوار برشی فولادی

3-6-طراحی دیوار برشی فولادی

برای طراحی دیوار برشی فولادی، یک ساختمان 10 طبقه واقع در شهر تهران در نظر گرفته‌شده است شکل (3-20). در این پلان در هر راستا 2 دیوار برشی فولادی قرارگرفته است عرض بارگیر 6 متر در نظر گرفته شده است. مشخصات ساختمان مذکور در جدول 3-3 آورده شده است. ارتفاع هر طبقه 320 سانتیمتر در نظر گرفته‌شده است. برای تمامی اعضای سیستم لرزهای از فولاد St37 با مقاومت تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شد. برای محاسبه بار ثقلی از ترکیب بار 1.2D+0.5L استفاده شد. درنتیجه وزن هر یک از طبقات 1 تا 9 برابر است با 4/495966 کیلوگرم و وزن طبقه بام برابر با 2/398133 کیلوگرم است و درنتیجه وزن کل ساختمان برابر با 8/4861830 کیلوگرم میباشد.

شکل 3-20- مشخصات قاب طراحی

جدول 3-3- مشخصات ساختمان 10 طبقه

| مشخصات |  |
| --- | --- |
| 0.35 | (A) شتاب مبنای طرح |
| 1 | (I)ضریب اهمیت |
| 8 | (R) ضریب رفتار |
| 0.673 | (t) زمان تناوب |
| 2.75 | (B) ضریب بازتاب ساختمان |
| III | نوع خاک |
| 0.12031 | (C) ضریب زلزله |

در این پژوهش SPSW-1 طراحی و موردبررسی قرار گرفت. برای طراحی اولیه باید نیروی برشی در هر طبقه تعین شود. در جدول 3-4 نیروی برشی برای هر طبقه محاسبه‌شده است. در شکل 3-21 توزیع نیروی برشی در طبقات نشان داده‌شده است. این میزان نیروی برشی اساس محاسبات اولیه مقاطع و مشخصات هندسی سیستم دیوار برشی فولادی است.

جدول 3-4 نیروی برشی در هر طبقه

| طبقه | Fi (kN) | Vi (kN) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 869 | 869 |
| 9 | 974 | 1843 |
| 8 | 866 | 2708 |
| 7 | 757 | 3466 |
| 6 | 649 | 4115 |
| 5 | 541 | 4656 |
| 4 | 433 | 5089 |
| 3 | 325 | 5414 |
| 2 | 216 | 5630 |
| 1 | 108 | 5738 |

3-6-1-طراحی اولیه ورق فولادی

در طراحی اولیه ازآنجایی‌که ابعاد هندسی تیرها و ستون‌ها مشخص نیست، لذا فرض می‌شود که صفحه جان در هر طبقه در برابر برش کل آن طبقه مقاومت نماید. به دلیل اینکه زاویه میدان کششی در صفحه جان به مشخصات سطح مقطع تیر و ستون، ضخامت صفحه جان و ابعاد قاب وابسته است، لذا زاویه میدان کششی در طراحی اولیه فرض می‌شود. طراحی‌های معمول نشان می‌دهد که مقدار زاویه میدان کششی در محدوده 30 تا 55 درجه متغیر است ]44[. لذا در اینجا زاویه α برابر 40 درجه فرض می‌گردد. بر اساس این زاویه فرضی، ضخامت اولیه ورق جان با مساوی قرار دادن برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی با مقاومت موردنیاز صفحه جان به دست می‌آید. لذا مقدار ضخامت موردنیاز صفحه جان بر اساس رابطه 3-32 میباشد.

شکل 3-21- توزیع نیروی برشی در طبقات (KN)

(3-32)

در این رابطه Fy(Plate) تنش تسلیم فولاد، tw ضخامت ورق فولادی، Lcf طول مفید ورق فولادی و α زاویه تشکیل میدان کشش قطری نسبت به محور قائم میباشد. که بر اساس این رابطه حداقل ضخامت ورق فولادی از رابطه 3-33 قابل‌محاسبه است.

(33-3)

همان‌طور که قبلاً ذکر گردید Vu  مقاومت برشی موردنیاز بر اساس روش LRFD و ϕ،  ضریب ایمنی می‌باشد که طبق آیین‌نامه AISC341 برابر 9/0 پیشنهادشده است. لازم به ذکر است که در رابطه فوق Lcf طول خالص صفحه ورق می‌باشد که با توجه به اینکه در این مرحله فعلاً ابعاد ستون مشخص نیست، لذا در رابطه فوق Lcf  برابر طول دهانه یا همان L در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه زاویه میدان کششی قطری نیز وابسته به مشخصات قاب و ورق فولادی در هر طبقه است، لذا بایستی فرضیاتی برای به دست آوردن ابعاد اولیه لحاظ شود. ضخامت موردنیاز برای ورق فولادی در طبقه اول برابر با رابطه 3-34 است. سایر مقادیر ضخامتها در طبقات دیگر در جدول 3-5 ارائه‌شده است ]44[.

tw=292.5×1030.9×0.42×2400×600×sin⁡(2×40)=0.54cm	(3-34)

جدول 3-5 محاسبه ضخامت ورق فولادی در هر طبقه

| طبقه | Vi (KN) | α | ضخامت مورداستفاده (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 434 | 40 | 1 |
| 9 | 921 |  | 2 |
| 8 | 1354 |  | 3 |
| 7 | 1733 |  | 3.5 |
| 6 | 2057 |  | 4 |
| 5 | 2328 |  | 5 |
| 4 | 2544 |  | 5 |
| 3 | 2707 |  | 5.5 |
| 2 | 2815 |  | 5.5 |
| 1 | 2869 |  | 5.5 |

بر اساس ضخامت انتخابی مقاومت برشی طراحی صفحه بر اساس ضخامت انتخابی (φVn) و نسبت تقاضا به ظرفیت VuφVn در جدول 3-6 ارائه شده است.

جدول 3-6 مقایسه نسبت تقاضا به ظرفیت در طبقات مختلف

| طبقه | ##### ضخامت ورق انتخابی (mm) | φVn=0.42FytwLcfsin2α (kN) | Vu (kN) | (VuφVn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 595 | 434 | 0.73 |
| 9 | 2 | 1191 | 921 | 0.77 |
| 8 | 3 | 1786 | 1354 | 0.75 |
| 7 | 3.5 | 2084 | 1733 | 0.83 |
| 6 | 4 | 2382 | 2058 | 0.86 |
| 5 | 5 | 2978 | 2328 | 0.78 |
| 4 | 5 | 2978 | 2544 | 0.85 |
| 3 | 5.5 | 3275 | 2707 | 0.83 |
| 2 | 5.5 | 3275 | 2815 | 0.86 |
| 1 | 5.5 | 3275 | 2869 | 0.876 |

3-6-2-انتخاب مقاطع اولیه برای ستون‌ها

مرحله سوم، انتخاب مقاطع اولیه برای ستون می‌باشد. برای طراحی اعضای مرزی قائم در دیوارهای برشی فولادی (VBE) هر دو معیار مقاومت و سختی باید در نظر گرفته شود. ازآنجایی‌که در این مرحله ابعاد هندسی مقطع ستون مشخص نیست، لذا بر اساس معیار سختی که بر اساس مشخصات هندسی قاب و ضخامت ورق در طبقه موردنظر می‌باشد، میتوان حداقل مقدار ممان اینرسی مورد نیاز مقطع ستون را طبق رابطه‌ای که در ادامه میآید، به دست آورد. برای اینکه کشش در صفحه جان در کل ارتفاع ستون به‌طور قابل‌توجهی گسترش یابد، لذا بایستی سختی خمشی داخل صفحه VBE به‌اندازه‌ای باشد تا معادله 3-35 را ارضا نماید ]44[.

(3-35)

در معادله فوق، h ارتفاع طبقه (فاصله آکس تا آکس تیرها)، L عرض طبقه (فاصله آکس تا آکس ستون‌ها)، tw ضخامت ورق جان و h ارتفاع طبقه برای طراحی اولیه، برابر ارتفاع کف تا کف میباشد. بر اساس این رابطه، مقادیر سختی موردنیاز ستون در هر طبقه و هم‌چنین مقطع ستون انتخاب‌شده برای هر طبقه در جدول  3-7 ارائه‌شده است.

جدول 3-7 محاسبه حداقل ممان اینرسی موردنیاز برای ستون در طبقات مختلف

| طبقه | ضخامت صفحه جان (mm) | مشخصات پانل |  | ممان اینرسی موردنیاز ستون ( Ic,min) (mm4) | مقطع ستون | ممان اینرسی ستون انتخاب‌شده ( Ic) (mm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (m) | h (m) |  |  |  |
| 10 | 1 | 6 | 3.2 | 53652139 | BOX200x200x15 | 55180000 |
| 9 | 2 |  |  | 107304280 | BOX250x250x15 | 109400000 |
| 8 | 3 |  |  | 160956420 | BOX250x250x20 | 167200000 |
| 7 | 3.5 |  |  | 187782485 | BOX280x280x20 | 216835000 |
| 6 | 4 |  |  | 214608554 | BOX280x280x25 | 270795000 |
| 5 | 5 |  |  | 268260690 | BOX280x280x25 | 270795000 |
| 4 | 5 |  |  | 268260690 | BOX280x280x25 | 270795000 |
| 3 | 5.5 |  |  | 295086762 | BOX280x280x30 | 324002000 |
| 2 | 5.5 |  |  | 295086762 | BOX280x280x30 | 324002000 |
| 1 | 5.5 |  |  | 295086762 | BOX280x280x30 | 324002000 |

3-6-3-انتخاب مقاطع اولیه برای تیرها

در این قسمت به محاسبه  مقاطع اولیه برای تیرها پرداخته میشود. ممان اینرسی حداقل تیر نیز طبق رابطه 3-40 تعریف می‌گردد. حداقل ممان اینرسی موردنیاز برای تیرهای طبقات مختلف در جدول 3-8 ارائه‌شده است. همچنین نسبت ممان اینرسی موجود بر حداقل ممان اینرسی موردنیاز در جدول 3-8 قابل‌مشاهده است ]44[.

(3-36)

جدول 3-8 محاسبه حداقل ممان اینرسی موردنیاز تیر در هر طبقه

| طبقه | ضخامت صفحه جان | اختلاف ضخامت ورق mm | ممان اینرسی موردنیاز تیر | مقطع تیر | ممان اینرسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) |  | (Ib, min) mm4 |  | mm4 |
| 10 | 1 | 1 | 52428800 | IPE 300 | 83560000 |
| 9 | 2 | 1 | 52428800 | IPE 300 | 83560000 |
| 8 | 3 | 0.5 | 26214400 | IPE 300 | 83560000 |
| 7 | 3.5 | 0.5 | 26214400 | IPE 300 | 83560000 |
| 6 | 4 | 1 | 52428800 | IPE 300 | 83560000 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | IPE 300 | 83560000 |
| 4 | 5 | 0.5 | 26214400 | IPE 300 | 83560000 |
| 3 | 5.5 | 0 | 0 | IPE 330 | 117700000 |
| 2 | 5.5 | 0 | 0 | IPE 330 | 117700000 |
| 1 | 5.5 | 0 | 0 | IPE 330 | 117700000 |

3-6-4-به دست آوردن زاویه میدان کششی ورق در طبقات مختلف.

در مرحله اول فرض گردید که کل برش طبقه توسط ورق جان تحمل می‌گردد، حال می‌دانیم که قاب خمشی نیز سهمی در باربری جانبی خواهد داشت. تعیین زاویه میدان کششی α به مشخصات هندسی قاب، مشخصات مقاطع اعضای مرزی و ضخامت صفحه جان وابسته است. زمانی که ابعاد اولیه مقاطع اعضای مرزی انتخاب می‌گردند، با استفاده از معادله 3-37 زاویه میدان کششی را می‌توان اصلاح کرد. مقدار زاویه میدان کشش قطری ورق اصلاح‌شده در جدول 3-9 آورده شده است ]44[.

(3-37)

جدول 3-9 اصلاح زاویه میدان کشش قطری

| طبقه | tw | ستون |  | تیر |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | Section | Ac (mm2) | Section | Ab (mm2) |  |
| 10 | 1 | BOX200x200x15 | 9370 | IPE 300 | 5380 | 41 |
| 9 | 2 | BOX250x250x15 | 12830 | IPE 300 | 5380 | 41 |
| 8 | 3 | BOX250x250x20 | 16980 | IPE 300 | 5380 | 41 |
| 7 | 3.5 | BOX280x280x20 | 18860 | IPE 300 | 5380 | 40 |
| 6 | 4 | BOX280x280x25 | 24580 | IPE 300 | 5380 | 39 |
| 5 | 5 | BOX280x280x25 | 24580 | IPE 300 | 5380 | 39 |
| 4 | 5 | BOX280x280x25 | 24580 | IPE 300 | 5380 | 39 |
| 3 | 5.5 | BOX280x280x30 | 30880 | IPE 330 | 6260 | 38 |
| 2 | 5.5 | BOX280x280x30 | 30880 | IPE 330 | 6260 | 38 |
| 1 | 5.5 | BOX280x280x30 | 30880 | IPE 330 | 6260 | 38 |